# Střední škola řezbářská Tovačov

# STUDENTSKÝ SEŠIT

PŘEDMĚT	:  TECHNOLOGIE

TŘÍDA		:  TP 2

JMÉNO	:.............................................................

# Přehled učiva:

- Strojní obrábění dřeva

- Řezání

- Frézování

- Vrtání

- Soustružení

- Broušení

- Dlabání

- Ohýbání

- Dýhování - lisování

- Fólie a lamináty

- Povrchová úprava

- Montáž výrobků

### Téma: Strojní obrábění dřeva

Mechanická technologie zabezpečuje změnu tvaru, rozměru, popřípadě charakteru povrchu výrobku. Přitom, ale nedochází ke změně podstaty dřeva.

DEFINICE OBRÁBĚNÍ: Je to technologický proces, kdy působením břitu nástroje oddělujeme z povrchu potřebnou třísku až do udělení konečného daného tvaru, rozměru a kvality povrchu.

ZPŮSOBY OBRÁBĚNÍ:

- Třískové obrábění:

- Řezání

- Frézování

- Vrtání

- Dlabání

- Broušení

- Soustružení

- Beztřískové obrábění

- Loupání

- Krájení

- Vysekávání

- Stříhání

- Laserové opracování

### Téma: Materiály pro výrobu dřevoobráběcích nástrojů

Podle konstrukce a principu práce, případně námahy na nástroj volíme pro tento nástroj příslušný materiál. Při tom musíme zohledňovat způsob ostření, stálost břitu, jeho trvanlivost apod.

Druhy materiálů pro výrobu nástrojů:

- Uhlíková ocel: ruční nářadí a nástroje

- Uhlíková ocel legovaná: vzniká přidáním legujících složek chrom, titan, nikl, wolfram…

- Nízkolegovaná: výroba pilových kotoučů

- Vysokolegovaná: až 20% legujících složek – pro výrobu frézovacích nástrojů

- Nástroje se slinutými karbidy: vyrábějí se z práškové hmoty a jsou pájeny na těla nástrojů z nástrojářské oceli.

### Téma: Řezná rychlost

Je to obvodová rychlost největšího průměru nástroje. Největší je na obvodu a zmenšuje se ke středu nástroje, kde je nulová.

V=π  *  D  *   n60  * 1000    m/s

D = průměr nástroje v mm

n = počet otáček za min.

Př: Vypočítej řeznou rychlost nástroje – pilového kotouče o průměru 300 mm a otáčkách nástroje  3600 ot/min.

### Řezání – příčné řezání – kotoučová pila

Řezání je třískové obrábění, kdy pomocí nástroje – pilového kotouče, pásu, listu, řetězu dělíme materiál v požadovaném směru na požadovaný rozměr.

Je to řezání, kdy pilový kotouč působí napříč dřevních vláken. Krácením vytváříme přířezy buď s hrubou délkovou nadmírou 20 – 40 mm, kdy se snažíme o odstranění veškerých vad. S ohledem na ekonomickou výtěžnost. Nebo řežeme tzv. na čisto – čisté přířezy.

Stroj:

- zkracovací pila

alternativy:

  - Univerzální kotoučová pila

  - Okružní pila

  - Formátovací pila

  - Řetězová pila

- Nástroj: pilový kotouč – nejčastěji s vlčím ozubením a úhlem čela 10°

Řezná rychlost: 40 – 60 m/s

Posuv: ručně – strojně – 1 – 20 m/min

PŘÍPRAVA STROJE – ZKRACOVACÍ PILA – RAMENOVÁ

- Upnutí pilového kotouče – případně pouze kontrola

- Nastavení výšky řezu

- Kontrola krytu a úhlu řezání

- Nastavení délkových zarážek

- Kontrola a upevnění odsávání

- Zkušební řez – přeměření

### Téma: Řezání – podélné – kotoučová pila

K dělení materiálu dochází pilovým kotoučem a provádíme:

- Omítání:

- Rozmítání na jednotlivé přířezy:

# Stroj:

- Omítací pila

- Rozmítací pila

- Universální kotoučová pila

- Formátovací pila

- Pásová pila

# Nástroj: pilový kotouč nejčastěji s vlčím ozubením a úhlem čela 20°

# Řezná rychlost: 60 – 50 m/s

# Posuv: ručně – 1 – 20 m/min

# Omítání postup:

- Upnutí pilového kotouče

- Nastavení výšky pilového kotouče

- Kontrola rozvíracího klínu

- Nastavení a připevnění bezpečnostních krytů

# Materiál vedeme buďto:

- Pomocí přípravku pro omítání – sámovací zarážka

- Podle předem narýsované rysky

- Z volné ruky

# Rozmítání  - provádíme pomocí podélného pravítka. Obsluhu tvoří dva pracovníci. Rozmítání ve velkosériové výrobě se provádí pomocí vícekotoučové rozmítací pily – viz. VZ

# Formátování – získáváme přířezy z velkoplošných MTR  a z hlediska rozměrů rozeznáváme:

- Hrubé formátování – s nadmírou např. pro dýhování

- Čisté formátování

# Výroba přířezů – přířez je rozměrově upravený polotovar, který slouží k dalšímu opracování nebo výrobě.

# Výroba přířezů na vícekotoučové rozmítací pile:

- Upnutí pilových kotoučů s distančními kroužky nebo elektronické vymezení

- Vložení rozmítaného MTR na dopravník dle požadavků

- Jakmile MTR zachytí přítlačné válce, řezání probíhá samostatně

- V zadní části stroje odbavovací dopravník

### 6) Téma: Upínaní pilových kotoučů a jejich úpravy

# Upínání pilových kotoučů: upínáme pomocí matice s opačným závitem na hřídel mezi dvě příruby. Příruby by měly tvořit alespoň 1/5 průměru kotouče.

# Jednotlivé typy ozubení:

Typy SK plátků pro pilové kotouče:

Úpravy pilových kotoučů:

- Dilatační drážky:

- Vyklizovací zub:

- Protihlukové drážky:

- Protitepelné drážky

### Téma: Řezání na pásových pilách

Řeže dřevo jedním nekonečným pilovým pásem, který obíhá okolo dvou pásovnic ve vertikálním nebo horizontálním směru. Při řezání se MTR posouvá proti běžícímu pásu.

Stroj: pásová pila

Nástroj: Pilová pás s úhlem čela 10 – 15° s šířkami:

- 6, 10, 15, 25, 30, 35 mm

- S nejmenším poloměrem pro šířku:

- 6mm poloměr řezu min. 25 mm

- 10     - --------------------     50 mm

- 15    ----------------------      100 mm

- 25    ----------------------      200 mm

- 30    -----------------------     300 mm

- 35   ------------------------     400 mm

Doporučená řezná rychlost 2 – 25 m/s, posuv na zub 0,02 – 0,1 mm

Pro vyřezávání různě zakřivených součástí a dílů je nutné respektovat závislost mezi šířkou a poloměrem pásu.

### Frézování

Rozdělení:

- Rovinné frézování:

- Srovnávací frézka

- Tloušťkovací frézka

- Čelní rotační frézka

- Tvarové frézování:

- Spodní svislá frézka

- Horní svislá frézka

- Kopírovací frézka

- Čepovací frézka

- Ozubovací frézka tvarovací – vícestranná frézka

ROVINNÉ FRÉZKY:

- Srovnávání: je to třískové obrábění, kdy pomocí nástroje – nožové hřídele opracováváme povrch do požadovaného tvaru a kvality.

Stoj: srovnávací frézka

Nástroj: nožový hřídel se 2 – 4 noži nebo osazen břitovými destičkami.

Pomocí rotující hlavy posouváme materiál v protisměru rotující nožové hřídele. Velikost úběru se udává výškovým nastavením předního stolu. Účelem je srovnání plochy a přilehlé boční plochy do pravého úhlu. Kvality obrobené plochy je dána počtem úderů MTR břit. Kvalitu také ovlivňuje rychlost posuvu.

Řezná rychlost: cca 30 m/s

Úhel ostří 35°

Posuv ručně nebo podavačem, materiál pravou stranou nahoru.

Seřízení zadního stolu:

Pomůcka pro frézování krátkých kusů:

Schéma uložení nože v nožové hřídeli:

- Tloušťkování : je to třískové obrábění, kdy pomocí nástroje – nožové hřídele opracováváme povrch do požadovaného tvaru a kvality.

Touto operací provádíme tzv. tloušťkovou egalizaci – zestejnění tloušťky MTR v celé jeho ploše. Tuto operaci provádíme po předchozí operaci srovnávání.

Stroj: Tloušťkovací frézka

Nástroj: nožová hřídel osazená 4 noži nebo destičkami

Posuv: ručně  - u mechanického 6 – 24 m/min

Postup tloušťkování:

- Kontrola nožové hřídele

- Zakrytování a kontrola odsávání

- Nastavení velikosti úběru

- Kontrola zarážek zpětného vrhu

- Nastavení rychlosti podávacích válců

- Zhotovení zkušebního kuse a přeměření

Alternativní způsoby tloušťkování:

BOZP:

- Břišní pás + štít

- Obsluha stroje stojí vždy mimo rovinu frézování

- Max. velikost úběru 3 mm

- Při protahování kónických kusů nebo tenkých MTR použijeme vhodnou pomůcku.

### Tvarové frézování

Je to třískové obrábění, kdy pomocí nástroje – frézy opracováváme MTR do požadovaného tvaru a kvality

- Spodní svislá frézka

Stroj: spodní svislá frézka
Nástroj: FRÉZA - kotoučová složená, celistvá, vsazená nebo sada fréz, kyvné a čepovací kotouče.

Slouží pro frézování převážně bočních ploch a čepování

Příprava stroje:

- Upnutí nástroje

- Nastavení výšky nástroje

- Nastavení polohy vodítka na stole – hloubka frézování

- Připevnění bezpečnostních krytů a odsávání

- Volba otáček nástroje

- Zhotovení zkušebního kusu

Možnosti vedení nástroje:

- Frézování pomocí ložiska: ložisko je umístěno nad nebo pod nástrojem a MTR je veden pom

- pomocí šablony nebo vlastního tvaru.

frézování pomocí pravítka

Ložisko a šablona

Pouze ložisko

- Pomocí podkovy – speciální kovový kroužek určen pro vedení bez ložiska

Princip čepování – provádíme pomocí čepovacího vozíku – saní. Dílec je upnut na vozíku a je tlačen proti rotující kotoučové fréze. Tímto způsobem zhotovujeme čepy a rozpory.

- Horní svislá frézka

Slouží převážně pro frézování v ploše, ale můžeme i boční plochy nebo vrtat.

Stroj: horní svislá frézka

Nástroj: fréza na stopce – stopková fréza

Upínání nástroje: centricky, excentricky

Posuv: ručně

Řezná rychlost: 10 m/s

Příprava stroje:

- Upnutí nástroje a vyvážení

- Volba počtu otáček a poloha stolu

- Nastavení hloubky frézování

- Nastavení šablony a úprava vodítka

- Kontrola bezpečnostních krytů

- Zkušební kus

Postup: dílec je na stole v klidu a teprve potom působí nástroj ze shora do řezu. Až je nástroj v příslušné hloubce v materiálu provedeme posun dílce a jeho vyčištění. Poté nástroj zvedneme a vyjmeme dílec.

Bezpečnost: Dokonalé přidržování dílce, ruce déle od nástroje, požívat ochranné brýle a chrániče sluchu.

### Vrtání

Třískové obrábění kdy pomocí vrtáku (nástroje)sukovník, zátkovník, spirálovitý zhotovujeme otvor kruhového průřezu

Stroj:  1.sloupová –stojanová vrtačka (jednovřetenová)

2. vícevřetenová kolíkovácí

3. vysukovací třívřetenová

Nástroj: vrták – spirálový, hadovitý, plochý, zátkovník, sukovník, záhlubník, speciální ..

Druhy otvorů:

Další možnosti vrtání: dlabačka, svislá horní frézka, soustruh, CNC

Řezná rychlost: 1 – 5 m/s

Posuv: ručně – 0,1 – 2,5 m/min

Vrtání se využívá při:

- Zhotovováni konstrukčních spojů a nábytkového kování

- Při vyspravování vad

- Estetické hledisko

Volba vrtáku závisí na:

- Na druhu materiálu

- Na směru vrtání (podél, příčné)

- Na typu otvoru

Vícevřetenová kolíkovačka:

Slouží pro zhotovení otvoru kolíkového spoje nejčastěji osazena nejčastěji 27 vrtáky, které upínáme dle potřeby rozteč vrtáku 32 milimetrů

Příprava kolíkovačky:

- Přesun jednotky do polohy vrtání

- Upnutí vrtáku v daném počtu a roztečích

- Nastavení bočních pravítek

- Nastavení hloubky vrtání a výšky vrtání

- Nastavení přítlačných válců

- zkušební kus přeměření

### Dlabání

dlabaní je třískové obrábění kdy za pomocí nástroje (dlabacího vrtáku, řetězu, hřebenu, nebo dláta ) zhotovujeme průchozí nebo neprůchozí otvor příslušného tvaru nebo hloubky(průměru)

stroje a nástroje:

- vrtací dlabačka (dlabací vrták rovný ,spirálový ,zubatý )

- řetězová dlabačka (dlabací řetěz)

- hřebenová dlabačka (dlabací hřeben)

- kombinovaná dlabačka (kombinované dláto (vrták dláto))

- dlátová dlabačka (dláto)

vrtací dlabačka příprava stroje:

- upnutí nástroje

- nastavení výšky dlabu

- nastavení hloubky dlabu

- upnutí materiálu

- nastavení bočních dorazů

- vlastní dlabaní

- po navrtání do konečné hloubky dlab postupně čistíme cca po 2cm

Řezná rychlost: 1 – 5 m/s

Posuv: ručně

Postup:

U dlátové s mechanickým posuvem,

která se pohybuje přímočaře vratně se do řezu

posouvá obrobek.

### Soustružení

Třískové obrábění dřeva kdy rotující materiál opracováváme pomocí soustružnických dlát, nože, struhy do požadovaného tvaru

Typy soustruhů:

- Hrotový

- Lícní

- Speciální

Materiál obrábíme ve třech směrech:

- Podélný

- Radiální

- Čelní

Jednotlivé typy dlát:

Způsoby upínaní obrobku :

Příprava soustružení :

- Výroba hranolu v požadovaných rozměrech

- Vyznačení středu na čelních koncích

- Skosení hran na 6 - 8 úhelník

- U tvrdších materiálů špičákem označit středy

- Upnutí materiálů

- Nastavení otáček dle druhu a rozměru mtr.

- Nastavení opěrky

- Zahájení soustružení

Nastavení výšky dláta k materiálu:

Na soustruhu můžeme také vrtat, vložíme-li do koníku hlavu se sklíčidlem
BOZP: ostrá dláta, správná volba otáček – čím větší obrobek – tím menší otáčky. Podpěrku co nejblíže k obrobku a v průběhu posouvat opět co nejblíže.

### Okružování

Třískové obrábění kdy pomocí okružovací hlavy zhotovujeme ze čtvercového hranolu tyčovinu příslušného průměru, ta může být po celé délce se stejným průměrem nebo při použití vačky a pružné hlavy různého průměru

Řezná rychlost: 20 m/s

Posuv: mechanický

Schéma:

vačka

Postup:

- Seřízení požadovaného průměru

- Stanovení posuvu

- Sladění pohybu vačky s posuvem nožů na dílec

- Vložení dílce a zkušební kus

### Broušení

Broušení je třískové obrábění kdy pomoci nástroje (brusného zrna) opracováváme (vyhlazujeme) povrch do požadované kvality

Broušení provádíme před PÚ (povrchovou úpravou) mezi PÚ mezibroušení a také po PÚ – leštění

Typy brusek :

- Pásové brusky

- Válcové brusky

- Čelní bruska

- Disková bruska

- Kartáčové

- Válečkové brusky

Broušení na pásových bruskách :

- Úzkopásové brusky : s šířkou do 30cm, dílec uložen na stole s kterým pohybujeme do předu a do zadá a pomocí přítlačné patky brousíme materiál. Víška prostředku (pásu) nad mtr 2cm brousíme zprava do leva bruska umožnuje i broušení bočních ploch na horním stole

- Širokopásové brusky : brousíme pomocí brusného pásu s šířkou od 1010- 1400mm kdy brusný pás je napnut mezi: napínací válec a stykovou pásovnicí napínací válce stykovou pásovnici a přítlaku přidaná patka s válcovým kartáčem a s diskovým kartáčem s úzkopásovou bruskou veškeré typy lze kombinovat (dle výrobce) a používat jedno nebo oboustranně. Brusky vhodné pro tloušťkovou egalizaci( zestejnění tloušťky v celé ploše materiálu )

- Válcové brusky : brousíme pomocí válce na který je navinut brusný prostředek podle počtu válců je rozdělujeme na jedno až 4 válcové a jedno nebo oboustranné stejně jako u širokopásové je dílec posouván dopravníkem – 10 až 18 metrů za minutu  pod brusnou jednotku – tloušťková egalizace

- Čelní brusky :podle počtu brusných kotoučů jedno nebo dvou kotoučová pro broušení čelních ploch brusný prostředek je na kotouči nalepen, na suchý zip nebo pomocí příruby stůl je polohovatelný uhel 450

- Diskové brusky: speciální disky které jsou osazeny brusnými lamelami brousí vertikálně tvarovaný materiál podle tipu brusky se celá jednotka s disky pro dosažení lepší kvality v průběhu broušení otáčí

- Kartáčové brusky: broušení provádíme pomocí válce různé šířky – dle typu, který je po obvodu osazen brusnými lamelami součástí lamely je i oprašující kartáč, kartáče jsou uloženy horizontálně, vertikálně nebo pod úhlem

- Válečkové brusky : brousíme pomocí válečku s navinutím brusným prostředkem uloženým vertikálně na hřídeli stroje pro lepší kvalitu broušení váleček osciluje broušení tvarových dílců

Oscilace brusných prostředků zvyšuje účinnost až o 50%

Spojování brusných pásů:

#### CNC obráběcí stroje – obecně

- K obrábění stroje dochází řízenými pohyby nástrojů na základě programu

- Hlavní výhodou je práce na více osách, vysoká přesnost a spolehlivost

- Používáme:

    - CNC vrtačky

    - CNC horní frézy

    - CNC obráběcí centra

14.  Téma: ohýbání

Je tvarová změna dřeva, kterou umožnuje plastifikace podstatou plastifikace je změkčení složky dřeva – ligninu. Pro ohýbání se nejčastěji používá paření menší délce i vaření

- Pro paření používáme tzv. autoklávy s teplotou 102 – 1050c vyšší teplota = změna barvy, tlak 0,02 – 0,05 MPa

- Doba propaření mtr je závislá na průřezu 35x35mm = 35min, 40x40 = 45

- Technologií ohýbání tzv. laminací – lamelováním používali ve starověkém Egyptě

- Klasický způsob ohýbání s použitím pásnice zdokonalil na konci 19stol. Michael Thonet

K ohýbání se nejčastěji používá buk,javor,jasan a bříza

Před samotnou plastifikací mtr upravujeme do požadovaného průřezu

Způsoby ohýbání :

- Ručně:  provádíme složitější ohyby ve více směrech materiál fixujeme i s pásnicí pomocí koncových dorazů a klínu k formě

- Strojně: jednoduší ohyby ohýbačky(ramenové, kolenové,                     s otočnou tvárnicí,)

Tvárnice zajištuje tvar ohybu a ovlivňuje rozložení tlakové síly tvárnice je vyrobena z oceli nebo slitiny lehkých kovů. Pásnice vybavena koncovými dorazy přenáší tahovou sílu a zabraňuje prodlužování materiálu vyrobena z oceli nebo nerezu

sušení a klimatizace ohybu

ohnutý dílec v tvárnici s pásnicí a sponami se suší na konečnou vlhkost 12- 15% podle tloušťky materiálu 12 až 60 hodin poté se dílec sundá z tvárnice odstraní se pásnice a spony a dílec se suší při teplotě 18- 25co s RVV (relativní vlhkost vzduchu) 45% dle složitosti pohybu 14 až 25 dnů

koeficient ohebnosti :

pojednává o průměru ohybu vzhledem k tloušťce a technice plastifikace

koeficienty :

a, neplastifikováné - 0,03 – 0,05

b, pařené – 0,02 – 0,1

c, vařené 0,03 – 0,13

Vzorec ohebnosti:

koeficient ohebnosti = hr

h= tloušťka materiálu v mm

r = poloměr ohybu v mm

Tvarování dřeva

tvarováním rozumíme prostorovou úpravu v různých směrech bez plastifikace a klasického ohýbání

15.  Výroba sesazenek a dýhování

Základní pojmy :

dýha – tenký list nebo pás vyrobený z masivního dřeva loupáním krájením nebo řezáním

dýhový svazek – několik dýh ve svazku ze stejného stromu

částečná sesazenka – několik dýh vzájemně spojených které netvoří úplnou sesazenku

úplná sesazenka – vzájemně spojené dýhy tvořící konečný obrazec

rozdělení sesazenek podle použití :

- +   vnější sesazenka  - okrasná dýha s přesnou návaznou kresbou

- Vnitřní sesazenka – přesná spára s menšími nároky na kresbu a barevnost jednotlivých dýh

- Skrytá – neviditelná místa – dno skříňky apod.

Obrazce sesazenky:

Délkové sesazení:

Výroba sesazenek:

- Kontrola vlhkosti

- Vyrovnání dýh (napařováním, lisováním)

- Formátování dýh

- Sem zadejte rovnici.ručně ( dýhořezka, hoblování broušení )

- strojně (stříhaní-frézováním)

- spárování – skládaní souborů

- ručně – při použití papírové pásky, páska vždy na lícní straně

- strojní sešívaní – pomocí tavného vlákna

dýhování

je proces kdy nalepujeme dýhy nebo sesazenky na nosný mtr (DTD,PDL,MDF)

účel dýhování :

- ekonomický

- ekologický

- estetický

- technický

průběh dýhování :

- přířezy desek – s nadmírou délky i šířky

- není-li, provádíme tloušťkovou egalizaci (širokopásová)

- příprava lepidla  PF, UF

- nanášení lepidla (navalováním, stěrkou)

- skládaní souborů (platí zde pravidlo symetrie, což znamená, že na každou stranu od střední nosné vrstvy dáváme stejný počet dýh nejlépe stejného druhu a stejného způsobu výroby)

- lisování – ručně – poky (dotahujeme od středu střídavě ke krajům) strojně – lisy – za studena za tepla za horka v lisech jedno etážových (s posuvným pásem nebo zavážecím vozíkem) nebo více etážové lisy

průběh strojního lisování:

- skládaní souborů do etáže

- uzavíraní lisu

- vlastní lisování za použití tlaku a teploty

- otevírání lisu

- vyprazdňování lisu

lisovací cyklus u více etážových lisů 6 až 10 minut

u jedno etážových lisů 50 až 90 vteřin

f = Ps . s    (N)

f = celková síla, kterou působí písty lisu

Ps= měrný tlak na lisovanou plochu (MPa)

s= dýhovaná plocha (m2)

Nebo vztah Ps = F/S  (MPa)

Měrný tlak se mění podle druhu materiálu

Dýhování 0,4 – 0,7 MPa

dřevotřískové desky, laťovky, spárovky = 0,6 – 0,8 MPa

voštinové desky, dřevo vláknité desky = 0,4 MPa

Překližky 1 – 2.5 MPa

teplota lisováni dle druhů lepidla:

u více etážových lisů při uf lepidle 100co

jedno etážové při uf lepidle 130-140co

Lepení v hydraulických lisech se provádí:

- za studena – 5 – 25 °C

- za tepla – 30 – 100°C

- za horka nad 100°C

Lepení v hydraulických lisech se rozděluje:

- Lepení v jednoetážových lisech se používá pro nalepování dýh a dýhových sesazenek na konstrukční desky za vysokých teplot.

- Lepení v hydraulických víceetážových lisech – použití jako u víceetážových, ale převážně pro výrobu konstrukčních desek

Schéma

jednoetážového lisu s posuvným pásem:

Schéma jednoetážového lisu se zavážecím vozíkem

Schéma víceetážového lisu

Další možností lisování – lepení je v membránových lisech a vakuových lisech.

### 16. Téma: nalepování fólií a laminátů

Nalepování folii a laminátu je to taková úprava konstrukčních desek, která plní funkci estetickou i technickou. Folie a lamináty jsou povrchově dokončeny a odpadá jakákoli následná PÚ

folie do tloušťky 1mm

lamina nad 1mm

jelikož jsou tyto materiály velmi tenké podkladový nosný materiál musí být hladký laminem opatřujeme DTD, MDF, HDF ......

nalepování laminátů laminát se skládá s několika vrstev

- Transparentní krycí vrstva – ochranná funkce

- Dekorační vrstva – udává vzhled laminátu imituje dřevo kámen kov atd….

- Izolační vrstva – zabraňuje unikání volného formaldehydu z dřevotřískové desky a zároveň zabraňuje tmavnutí povrchových vrstev laminátu

- Středová vrstva – je tvořena několika papíry kdy jejich počet udává výslednou tloušťku laminátu a jeho tvrdost

- Vyrovnávací vrstva – proti tahová zabraňuje deformaci

Téma: Nalepování laminátu

- Za studena při běžných teplotách v lisech s použitím uf nebo pf

- za studena s použitím kaučukových lepidel bez tlaková

C) za tepla provádíme v hydraulických lisech při použití uf lepidel a teplotou do 70oc

Při lepení v hydraulických lisech používáme na rubovou stranu protitahový papír folii nebo dýhu

V dnešní době jsou hojně používané HPL lamináty, které jsou tvořeny z jednotlivých papírů, které jsou prosyceny pryskyřicí a lisovány při vysoké teplotě tím se vytvoří vysoce pevný a kompaktní materiál

- Nalepení fólií:

Brusné folie – používají se jako podklad pod nátěrové hmoty a nahrazují podkladový tmel

Dekorativní folie –vyrábí se v tloušťkách 0,12- 0,8 termoplastické PVC

Nalepování:

- za studena

- vhodné pro aglomerované materiály s jemným povrchem, hrubší povrch se při pomalém způsobu vytvrzování může pod tenkou objevit folie mohou být – termoplastické, reaktoplastická z nosnou anebo bez nosné vrstvy důležitou podmínkou je flexibilita (ohebnost) a použité lepidlo pro navalování folie uf (močovinoformaldehydové) proces probíhá kontinuálně (nepřetržitě) kdy folie je odvíjena z cívky a automaticky navalována na přířez

- za horka – termokašírování

- při tomto způsobu dochází k minimálnímu bobtnání povrchu a po navalení folie je povrch úplně hladký. Při tomto způsobu se používají tavná, disperzní nebo uf lepidla a podle toho se volí technika termokašírování         , EVA

- kašírovací stroj je vybaven nekonečným ocelovím pásem z rychlostí posuvu 2 až 25/m za min.

17.  Téma: Povrchová úprava (PÚ) – nanášení nátěrových hmot – (NH)

- Ručně

- Štětcem

- Válečkem

- Máčením

- Polnou

- Rozprašovačem

- Strojně

- Stříkáním

- Poléváním

- Navalováním

- Máčením

- Stříkání – nízkotlaké

- Elektricky poháněný kompresor vytváří proud vzduchu, který je přiváděn do pistole hadičkou o průměru 1,0 mm až 1,5 mm. Je-li proud vzduchu vytvořený kompresorem protlačován tryskou, vzniká stříkací tlak 1,2 baru až 1,5 baru. Jakmile se jehla trysky zatáhne zpět, zachytí paprsek vzduchu lak vytékající ze zásobníku a vrhá ho na povrch.

- Spoušť stříkací pistole ovládá pouze uzavírací jehlu trysky materiálu, speciální vzduchový ventil chybí. Nižší stříkací tlak nevytváří jemné rozptýlení laku. Metoda se tedy používá hlavně pro silně zředěné, nízkoviskózní laky nebo disperzní nátěry na stavbách.

- Tlak v zásobníku 0,05 – 0,1 MPa

- Tlak v pistoli: 0,1 – 0,35 MPa

- Stříkání – vysokotlaké

Vysokotlaké stříkání je nejčastěji používaný postup. Je k tomu potřebný stlačený vzduch bez obsahu vody, protože kapky vody v laku mohou na povrchu způsobit bublinky, krátery nebo díry. Stlačený vzduch se vede hadicí do stříkací pistole. Provozní tlak je podle stříkaného materiálu mezi 1,5 baru a 7 bary. Viskózní a studené laky vyžadují vyšší tlaky než méně viskózní a teplé laky. Spotřeba stlačeného vzduchu závisí hlavně na průměru trysky a tlaku vzduchu.

- Tryska na výstup NH materiálu má zpravidla průměr 0,8 mm až 2,5 mm. Je vyměnitelná. Trysky s menším průměrem se používají pro materiál s nízkou viskozitou a s velkým průměrem pro materiál s vysokou viskozitou.

- Okolo trysky NH jsou proti sobě umístěny dvě kruhové drážky tvořící trysky vzduchu, kterými se paprsek tvaruje – viz obrázek na následující straně. Stiskne-li se spoušť jen zlehka, otevře se vzduchový ventil a stlačený vzduch proudí vzduchovými tryskami. Stiskne-li se spoušť zcela, zatáhne se uzavírací jehla trysky NH dovnitř.

- Tlak až 30 MPa, nejpoužívanější 1 – 7 MPa

Vysokotlaké stříkání má různé výhody: Rozprášení laku na stříkacím zařízení lze regulovat, takže vzniká čistý nástřik. Ke stříkání lze používat jak vysokoviskózní tak nízkoviskózní nátěrové materiály. Při použití odpovídající malé trysky a vyššího tlaku vzduchu lze patinovat,

Nevýhodou vysokotlakého stříkání je především silné tvoření mlhy a vysoký podíl laku, který je vystříkán mimo díl, takzvaný prostřik (overspray). Laková mlha naráží na již nalakovanou plochu dílu a zdrsňuje nalakovaný povrch.

- Stříkání v elektrostatickém poli

je metoda používaná pro stříkání speciálním lakem. Mezi stříkacím zařízením a uzemněným dílem se vytvoří elektrické pole s vysokým stejnosměrným napětím mezi 50 kV a 150 kV. Rozprášené nabité částice laku se pohybují podél elektrických siločar na povrch dílce. Siločáry probíhají i na zadní stranu dílce (elektrostatický obchvat), takže lze dokončovat i strany dílce odvrácené od stříkacího přístroje. Kromě toho se pomocí siločar dosahuje výrazně zvýšeného využití laku (až 95%) a také silného snížení prostřiku a zatížení životního prostředí.

Rozprašování laku se může u ručního nanášení provádět pistolí ne stlačený vzduch, popř. Airless, u strojního nanášení speciálními, většinou vysokými rychlostmi rotujícími rozprašovacími prvky (kotoučky). Tato metoda se používá často k povrchové úpravě kovů. na dřevo se hodí pouze tehdy je-li vlhkost dřeva asi 8% až 10%. Touto metodou se lakují zejména trubkové konstrukce, rámy a stojany. Stříkání v elektrostatickém poli můžeme rozdělit nastříkání pomocí:

- Kotoučových rozprašovačů

- Odstředivých rozprašovačů

- Štěrbinových rozprašovačů

- Pneumatických rozprašovačů

Kotoučový rozprašovač

- Polévání

Polévacím strojem (clonovou nanášečkou) lze lakovat díly, pokud mají povrch rovný, vhodný pro lakovou clonu. Polévací stroj je vybaven polévací hlavou sahající přes celou šíři stroje (pracovní šíře až 1500 mm), která má na spodní straně štěrbinu s přestavitelnou šířkou 0,6 mm až 1,2 mm. Z polévací hlavy vytéká lak štěrbinou jako jemná souvislá clona a dopadá na povrch dílce. Nanášené množství se pohybuje mezi 40 g/m2 a 600 g/m2, Díl je veden na transportním pásu pod licí hlavou rychlostí 40 m(min až 90 m/min. Lak, který nedopadne na obrobek, se přes sběrný žlábek vrací do zásobníku. Z této nádoby lak čerpán plynule regulovatelné výtlačné čerpadlo opět do licí hlavy. Při polévání NH vznikají pouze velmi malé ztráty laku. Tloušťku vrstvy laku a nanášené množství laku lze snadno regulovat nastavitelnou vzdáleností licí štěrbiny a transparentní rychlostí dílce. Polévat lze téměř všechny druhy nátěrových hmot, rozhodující je viskozita NH. U dvouhlavých polévaček  máme v jedné hlavě např. nátěrovou hmotu s iniciátorem a v druhé hlavě lak s urychlovačem.

- Navalování

Navalováním lze nanášet malá i velká množství laku v široké oblasti viskozity. Nanášení množství lze plynule nastavit. Tloušťky vlhké vrstvy, které lze docílit

při jedné pracovní operaci, se pohybují mezi 5m a 100 m při viskozitě mezi 10 a 250 sekundami. U větších nanášených množství se používají dva nanášecí válce umístěné za sebou nebo dvě samostatné válcové nanášečky s krátkým mezischnutím.

- Nad dílcem se nacházejí dva pogumované válce nebo rastrované ocelové válce, u kterých lze plynule měnit jejich vzájemnou vzdálenost. Mezi tyto dva nestejně velké válce se nalévá lak, který se zde rovnoměrně rozděluje na celou plochu válců. Menší válec je dávkovací. Nastavuje se s ním množství nanášeného laku. Větší válec je nanášecí válec, kterým se lak plynule nanáší na procházející dílec. Transportní rychlost dílu se pohybuje mezi 6 m/min a 40 m/min. Používají se různé metody válcového nanášení laku, např. souběžný postup a kombinovaná dvouválcová nanášečka laku. Při souběžném postupu vzniká na povrchu laku struktura válcování, která se však při mezibroušení laku obrousí. U kombinované dvouválcové nanášečky laku je povrch laku bez struktury. Nanášečky mohou být:

- Jednoduchá jednostranná

- Jednostranná dvouválcová

- Oboustranná čtyřválcová

- Máčení

- Při máčení se díl ručně nebo pomocí příslušných dopravníkových zařízení namáčí do fyzikálně schnoucího nátěru a opět se vytahuje. U máčení musí být vzájemně přizpůsobena viskozita nátěrové hmoty, rychlost, kterou je obrobek namáčen do nádrže a opět vytahován, rychlost stékání NH z dílce a rychlost, jakou NH schne. Díly, které se mají máčet, nesmí mít žádné kapsy nebo prohlubně, ve kterých by se mohla NH shromažďovat. Máčením lze díly impregnovat, opatřovat základním a krycím nátěrem, povrchy jsou střední kvality. Velikost nánosu je ovlivněna rychlostí vynořování. Čím pomaleji = menší nános.

- Rychlost ponořování 1 – 5m/min.

- Rychlost vynořování 0,3 – 0,5 m/min.

### 18) Způsoby vytvrzování nátěrových hmot

- přirozeně - jde o nejlevnější způsob NH, ale časově náročný probíhá v pokojové teplotě 20 – 22. RVV by neměla překročit 70 – 80%

- uměle - probíhá v sušárnách a provádí se

- teplem - fyzikálně = odpařením

- radiací – elektromagnetické záření = chemické sušení

- ultrafialové: hlavně B laky a tmely doba vytvrzování   2-3 minuty

- impulzivním zářením: UF(IST) doba vytvrzení 60-70 s.

- infračervené záření : nezahřívá dřevo používá se pro B,U laky doba vytvrzení několik vteřin (ič)

- urychleným tokem elektronů : převážně B laky a akrylátové. Doba vytvrzení 10s (EBC) – drahé

### 19. Broušení a leštění NH

Všeobecné zásady:

- první broušení NH zrnění 180 – 240

- mezi broušení 240-280

- před posledním nánosem 280-320 u B laku až 400

- broušení za mokra: brousí se jen vrchní vrstva C laky při dokončení na vysoký lesk

- broušení za sucha: provádíme na automatických a poloautomatických bruskách s nízkou rychlostí 15-18m/s. důležitou součástí broušení je přítlak který se řídí druhem NH

leštění:

provádí se na pásových leštičkách i kobercovým nebo plátnovým pásem moderní leštičky jsou plně automatické (válcové) 4,6 až osmi válcové na jeden průchod vyleští na požadovaný stupeň pasty nanášíme na dílec nebo pás, kotouč a pasty ředíme mýdlovou vodou tak, aby pasta neodstřikovala

### 20. Téma: Montáž

- meziskladu dílců

- předmontáží dílců

- montáž korpusů

- konečná montáž

- kompletace elementů

- čištění, kontrola, opravy

- balení nábytku

- kompletace souprav (sestav)

- jsou zde dílce které prošli kontrolou a opravami v předcházejícím pracovním procesu dílce jsou řazeny podle druhu výroby

- zde se na dílce připevňují součástky nebo další dílce (šroubováním, lepením, přibíjením) spojením dvou nebo více dílců vzniká podstava

- zde se spojují korpusové dílce které tvoří nosnou konstrukci skříňového nábytku korpus je tvořen – půdou, boky….

- Zde se připevňují pohyblivé dílce na korpus (dvířka, čela výsuvné police…)

- Zahrnuje vkládaní ostatních volných dílců nebo součástek do korpusu sklo, police provádí se pouze jejich fixování při přepravě

- Provádí se drobné opravy, které vznikly na předchozích pracovištích montáže

- Je součástí montážní linky, připevňují se různé ochranné a fixační prvky tvořící součást obalu

- Na konci linky, kdy se jednotlivé elementy ukládají na paletu

## 21. Téma: Sklo a sklenářské práce

Sklo je obvykle průhledná látka, vyrobená tavením směsi několika surovin. Například:

Okenní je směs 60 % křemičitého písku, 14 % dolomitu, 18 % uhličitanu sodného, 5 % vápence 1 % sulfátu a barviva. Všechny suroviny se jemně umelou, smísí a taví v peci při teplotě asi 1800°C. Ochlazením asi na 1000 °C zhoustne natolik, že se dá tvarovat.

Podle způsobu dalšího tvarování rozlišujeme sklo foukané, tažené, plavené, lité, pěnové a skleněná vlákna.

Dělení skla je složitý fyzikální proces.

Řežeme jej buď diamantovým řezákem, nebo nověji tvrdokovovými kolečky:
1.) Řezání diamantem je dnes spíše ojedinělé. Diamantový řezák je určen jen pro jediného pracovníka, je třeba jej nasazovat stále ve stejném úhlu, "najít" řezný hrot atd. Na řezáku je značka – výčnělek, nebo tečka. Tu je třeba mít vždy na stejné straně řezu. (Většinou vpravo). Řežeme plynulým tahem, zpravidla směrem k sobě s malým přítlakem ke sklu. Řezák zanechává za sebou bílou stopu a při provádění řezu charakteristicky "píská". Diamantem řežeme vždy a zásadně "nasucho". Sklo NESMÍ BÝT MASTNÉ. Diamantový řezák, který se řadu let povaloval v zásuvce mezi ostatním nářadím je lépe rovnou vyhodit.

2.) Kolečkové řezáky jsou dnes nejobvyklejší. Kolečka z tvrdokovu jsou broušena v různých úhlech pro různé tloušťky skla od 120° pro skla do 2 mm až po úhel 165° pro skla tloušťky 25 mm. Obvyklý je univerzální řezák s úhlem broušení 135° pro skla 2 až 6 mm. Řezák běžně prodávaný v železářství (6 výměnných koleček v otočné hlavě s dřevěným držadlem) je pro seriózní práci prakticky bezcenný. Stejně tak umělohmotné řezáky s jedním kolečkem prodávané na poutích. Kvalitní řezák pro zodpovědnou (a bez zmetkovou) práci se pohybuje v cenové relaci 700 až 2500 Kč. Pro řezání kolečky je výhodné potřít místo zamýšleného řezu – předem – obyčejným petrolejem. Ten při provádění řezu "vteče" do praskliny a umožní snazší otevření řezu. I řez je kvalitnější – bez "podlomů". I kolečkové řezáky mají na sobě značku, která musí být vždy na stejné straně řezu – obvykle vpravo. Řežeme opět poměrně malým tlakem, rovnoměrně obvykle směrem k sobě. Při nepřiměřeném tlaku na kolečko "odstřikují" od řezu jehlice skla. Kolečko vydává "typický" rovnoměrný zvuk. Je-li zvuk nerovnoměrný, je zpravidla vadné kolečko, špatně se otáčí, nebo je opotřebované. Kvalitnější (a dražší) řezáky mají zásobu speciálního řezacího oleje přímo v dutině rukojeti a smáčí si řezací kolečko automaticky během práce.

Řežeme VŽDY jen jedním, pokud možno nepřerušovaným tahem. Řez nelze "opravovat".

Lokálním tlakem řezáku vznikne v amorfní hmotě skla vějíř mikroskopických podélných prasklin. Ty jsou ovšem tak nepatrné, že jen molekulární soudržností sklo drží dále pohromadě. Tuto prasklinu je třeba zvětšit – překonat tuto soudržnost. Profesionálně se používají rozlamovací kleště, kterými se začátek řezu "otevře". Otevření řezu je vizuálně patrné a lze jej zpravidla provést i řadou dalších metod:

1.) U větších formátů (a rovného řezu) přesuneme tabuli skla ŘEZEM PODÉLNĚ na hranu pracovního stolu. Nadzdvihneme tabuli za přečnívající část, nadzdvihneme ji a plynulým úderem o hranu stolu se zamýšlená část oddělí.

2.) Naříznuté sklo, ležící na pracovním stole, se podloží malým předmětem v místě řezu na hraně tabule (např. tužkou). Pak tlakem rukou po obou stranách řezu vytvoříme viditelnou prasklinu, která se postupujícím tlakem šíří řezem dál, až se tabule rozdělí celá.

3.) Posuneme tabuli jen několik centimetrů přes hranu stolu tak, aby šla uchopit prsty. Řez směřuje od pracovníka vpřed. Uchopíme ji rukama po obou stranách řezu a pohybem připomínajícím "lámání oplatky" vytvoříme viditelnou prasklinu, která se postupujícím tlakem šíří řezem dál, až se tabule rozdělí celá.

4.) U tvarového řezu, nebo obzvláště "vzdorovitého" skla lze řez "otevřít" poklepáváním kovovým předmětem zespoda na provedený řez. Údery mohou být i značné.

5.) Velmi špatně se řežou a rozlamují skla s velmi reliéfním povrchem, skla vícebarevná (směsná) a skla stará. Někdy je výhodné sklo před provedením řezu rovnoměrně ohřát na cca 40 až 50 °C – například na slunci. Nikoliv však plamenem!!!

6.) Staré sklo (a zejména bylo-li vystaveno delší dobu povětrnostním vlivům) mění velmi zásadně svoji strukturu. Takzvaně "teče". Kromě toho se z jeho povrchu vyplavují některé chemické látky – oxiduje. Takovéto sklo se řeže jen velice obtížně, nebo nejde řezat vůbec!!! (Velmi často mají lidé "uschováno" řadu let staré sklo a velice se diví, že řezat nejde.)

Sklo lze dělit i řadou dalších metod. Zajímavostí je např. možnost stříhat tenké sklo obyčejnými nůžkami. Sklo je nutné stříhat v nádobě s vodou. Dále se sklo dělí diamantovými rozbrušovacími kotouči, tepelným šokem – opukáváním, vodním paprskem atd.