# Střední škola řezbářská Tovačov

# STUDENTSKÝ SEŠIT

PŘEDMĚT	:  VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

TŘÍDA		:  TP 2

JMÉNO	:.............................................................

# Přehled učiva:

- Strojní obrábění dřeva

- Pily

- Frézky

- Vrtačky

- Soustruhy

- Brusky

- Dlabačky

- Sesazovačky dýh

- Nůžky na dýhy

Dřevoobráběcí stroje

- Pila

- Frézka

- Soustruh

- Dlabačka

- Vrtačka

- Bruska

- Sdružené stroje

- Ostatní

### Téma: Pily - Řezání

- Je třískové obrábění, kdy pomocí nástroje (pilový kotouč, pilový pás, pilový list, pilový řetěz) dělíme materiál na požadovaný tvar a rozměr

- Typy pil:

  - Kmenové pily

  - Pásové pily

  - Kotoučové pily

  - Zkracovací pily

  - Formátovací pily

  - Speciální pily na dýhy

1. Kmenové pily:

a) pásová kmenová pila- pilový pás

b) kotoučová kmenová pila

c) řetězová kmenová pila- pilový řetěz (domácí výroba)

d) rámová kmenová pila

Princip rámové kmenové pily

- Slouží k pořezu kulatiny tzv. naostro nebo pomocí prizmování

- Princip spočívá v pohybu klikového mechanismu, který pohybuje rámem, ve kterém jsou uloženy a napnuty pilové listy

- Kulatina je do řezu posouvána plynule pomocí podávacího mechanismu a podávacích válců

- Rovinu řezu ovlivníme počtem pilových listů a předním a zadním vozíkem. Pilové listy se do rámu upínají s mírným předklonem. Tloušťka pilových listů je od 2- 2,2 mm s šířkou 140 – 180 mm. Ozubení vlčí.

2. Pásové pily:

- Stroj, který rozděluje materiál pomocí nekonečného pilového pásu, který je napnut mezi horní a spodní pásovnici, po kterých se pohybuje rovnoměrnou rychlostí

- Horní pásovnice je hnaná a dá se nastavit vertikálně- napínání pásu a šikmo horizontálně- centrování pásu

- Spodní pásovnice je hnací a přes řemenici a řemeny je propojena s elektromotorem

- Pilový pás je veden ve spodních bočních vodítkách a při řezu se opírá o horní čelní vodítko

- Vodítka jsou z ložisek, můžou být keramická, dřevěná

- Šířka pilového pásu je od 6,3mm do 63mm

3. Kotoučové pily:

a) rozmítací a omítací

b) zkracovací

c) formátovací

d) kotoučové pily na dýhy

e) univerzální kotoučové pily

- Rozmítací a omítací pily

- pro omítání i rozmítání se v současné době využívají vícekotoučové rozmítací pily

- princip spočívá v řezání pilovými kotouči, které jsou připevněny na jedné hřídeli v požadovaných rozestupech

- materiál je přiváděn pomocí děleného pásového dopravníku

- Zkracovací pily

- Rozlišujeme je podle pohybu pilového kotouče na ramenové nebo kyvné

- Slouží pro příčné a pokosové řezy

- Potřebnou délku nastavujeme pomocí koncových zarážek a hloubku řezu můžeme nastavit výškovým suportem

- Formátovací pily

- Používají se k přířezu a formátování převážně plošných materiálů

- Pila je vybavena velkým pracovním stolem a stabilním úhlově nastavitelným posuvným stolem

- Velké rozměry umožnují přesné řezy i velkých formátů

- Pila je osazena dvěma pilovými kotouči, hlavním a druhým menším- předřezávacím

- Předřez se točí v opačném směru, předřezává dýhu, fólii nebo laminát a tak předchází vyštípávání

- Schéma je stejné i pro univerzální kotoučovou pilu (formátovací má delší příčný vozík)

- Rozděluje se na:

- A) formátovací horizontální pily

- B) formátovací vertikální pily

4. Speciální pily na dýhy

- Dýhy se upnou pomocí přítlačného nosníku, těsně u pilového kotouče, což zajistí rovinu a také nevyštípnutí jednotlivých dýh

- Nahrazují nůžky na dýhy

Nástroje strojního řezání

# Upínání pilových kotoučů: upínáme pomocí matice s opačným závitem na hřídel mezi dvě příruby. Příruby by měly tvořit alespoň 1/5 průměru kotouče.

# Jednotlivé typy ozubení:

Typy SK plátků pro pilové kotouče:

Úpravy pilových kotoučů:

- Dilatační drážky:

- Vyklizovací zub:

- Protihlukové drážky:

- Protitepelné drážky

- Pilový pás

### Frézy – frézování

Rozdělení:

- Rovinné

  - srovnávací frézka

  - tloušťkovací frézka

  - čelní rotační frézka

- Tvarové

  - spodní svislá frézka

  - horní svislá frézka

  - vícestranná frézka- tvarovačka

  - čepovací frézka

  - kopírovací frézka

  - ozubovací frézka

#### Rovinné frézky

Srovnávací frézka

- frézujeme pomocí rotující nožové hřídele, která je osazená klasickými noži, oboustrannými žiletkami nebo břitovými destičkami

- stroj je primárně určen k frézování hlavní plochy a boční přilehlé plochy do pravého úhlu

BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci

      - úběr maximálně 3mm- volíme s ohledem na šířku a tvrdost materiálu

      - upnutý oděv

      - přiměřený posuv do řezu

      - používat bezpečnostní kryt

Uložení nože v nožové hřídeli

Řezná rychlost: cca 30 m/s

Úhel ostří 35°

Posuv ručně nebo podavačem, materiál pravou stranou nahoru.

Seřízení zadního stolu:

Pomůcka pro frézování krátkých kusů:

Tloušťkovací frézka

- zestejnění tloušťky materiálu v celé jeho ploše

- materiál je frézován ze shora, pomocí rotující hřídele, která je osazená nejčastěji čtyřmi noži nebo dvěma spirálovými noži- spirálovými nebo břitovými destičkami

- materiál je do řezu posouván předním rýhováným válcem a vytlačován zadním hladkým

- velikost úběru maximálně 3mm, obsluha mimo ústí stroje + břišní pás

Čelní rotační frézka

- k obrábění je využíván prstenec osazený břitovými destičkami

- materiál je přivážen po dopravníku, který podle způsobu frézování je umístěn dole nebo nahoře (svovnávání, tloušťkování)

- materiál je frézován z boční strany, což zabezpečuje vyšší kvalitu

- tento princip také umožňuje frézování kratkých kusů cca 10cm, daleko větší úběr třísky a frézování malé tloušťky cca4mm.

#### Tvarové frézky

Spodní svislá frézka

- nástroje spodní svislé frézky:

  - celistvé frézy- celá z jednoho kusu materiálu

  - vsazené frézy- na tělo naletovány tvarové břitové destičky

  - složené frézy- složené z několika, vzájemně rozebíratelných částí

  - sady fréz- z několika společně upnutých jednotlivých nástrojů

  - kyvný kotouč = vangl- excentricky upnutý pilový kotouč v pouzdře

  - čepovací kotouč- čepy drážky a rozpory

  - výměnná fréza- různé výměnné nástroje, řezné + omezovače

- nástroj je upnut na trnu a částečně vymezen pomocí distančních kroužků

- frézujeme tak abychom vždy materiál měli opřený ve dvou bodech:

  - stůl a dělené pravítko

  - stůl a podkova

  - stůl a ložisko (horní, spodní)

Horní svislá frézka

- frézujeme materiál frézou upnutou na svislém vřetenu v horní části stroje

- používá se především pro frézování vnitřních ale i vnějších tvarů, podle šablony, kterou vedeme podle vodícího kolíku

- kolík je v pouzdře ovládaný rukojetí pod stolem

- jednotka je ovládaná pomocí nožní páky

- nástrojem jsou stopkové frézy, otáčky 18 000- 24 000/min

Vícestranná frézka- tvarovačka

- frézuje materiál na přesný tvar až osmi frézovacími hlavami

- v jedné operaci provede srovnání, tloušťkování, drážkování i profilování

- stroj je tvořen stojanem s jednotkami s výškově stavitelným stolem naváděcím pravítkem, posuvným zařízením a elektromotory

Čepovací frézka

- slouží pro zhotovení čepů a rozporů

- zaklad tvoří stojan s nastavitelnými suporty

- každá jednotka má svůj elektromotor a lze jí nastavit vodorovně, svisle nebo pod úhlem

Kopírovací frézka

- princip spočívá ve frézování pomocí tzv. kopyta, které kopíruje kopírovací disk nebo kolík který přenáší tvar na výrobek

- obráběný materiál se pohybuje souhlasně s kopytem

Ozubovací frézka

- stroj je určen k zhotovení ozubů, sdružených čepů nebo nekonečného vlisu

- jednoduchá konstrukce tvořena elektromotorem, který přes klínové řemyny pohání vodorovnou hřídel vřetenku

- na vřeteni jsou pomocí distančních kroužků uloženy jednotlivé frézy, které jsou zajištěny maticí s opačným závitem

Nástroje strojního frézování

### Téma Soustruhy - soustružení

Třískové obrábění dřeva kdy rotující materiál opracováváme pomocí soustružnických dlát, nože, struhy do požadovaného tvaru

Typy soustruhů:

- Hrotový

- Lícní

- Speciální

Materiál obrábíme ve třech směrech:

- Podélný

- Radiální

- Čelní

Jednotlivé typy dlát:

Způsoby upínaní obrobku :

Příprava soustružení :

- Výroba hranolu v požadovaných rozměrech

- Vyznačení středu na čelních koncích

- Skosení hran na 6 - 8 úhelník

- U tvrdších materiálů špičákem označit středy

Upnutí materiálů

- Nastavení otáček dle druhu a rozměru mtr.

- Nastavení opěrky

- Zahájení soustružení

Nastavení výšky dláta k materiálu:

Na soustruhu můžeme také vrtat, vložíme-li do koníku hlavu se sklíčidlem
BOZP: ostrá dláta, správná volba otáček – čím větší obrobek – tím menší otáčky. Podpěrku co nejblíže k obrobku a v průběhu posouvat opět co nejblíže

### Téma Okružovačky - okružování

Třískové obrábění kdy pomocí okružovací hlavy zhotovujeme ze čtvercového hranolu tyčovinu příslušného průměru, ta může být po celé délce se stejným průměrem nebo při použití vačky a pružné hlavy různého průměru

Řezná rychlost: 20 m/s

Posuv: mechanický

Schéma:

vačka

Postup:

- Seřízení požadovaného průměru

- Stanovení posuvu

- Sladění pohybu vačky s posuvem nožů na dílec

- Vložení dílce a zkušební kus

### Vrtačky – vrtání

- Třískové obrábění dřeva, kdy pomocí nástroje- vrtáku zhotovujeme otvor kruhového průřezu

- Typy:

  - Sloupová- jednovřetenová (také svislá, stojanová)

  - Vícevřetenová kolíkovací (27vřeten, rozteč 32mm)

  - Třívřetenová vysukovací

- Další možnosti vrtání:

  - Vrtací dlabačka

  - Soustruh

Jednovřetenová sloupová vrtačka

- Slouží pro vrtání konstrukčních spojů, nábytkového kování apod.

- V závislosti na podmínkách- materiálu a průměru nástroje volíme otáčky pomocí řemenice nebo plynulého řemenového převodu

Vícevřetenová kolíkovací

- Stroj se skládá z vrtací jednotky pracovního stolu, stojanu, upínacích válců a dorazů

- Vrtací jednotka je otočná a úhlově stavitelná

- Vlivem ozubeného pohonu se vrtáky střídavě otáčejí doprava a doleva

- Vrtačka je určena pro sériovou výrobu, převážně korpusových konstrukcí

Třívřetenová vysukovací

- Konstrukčně se jedná o sloupovou vrtačku s tím rozdílem, že má tři vřetena, do každého vřetena upínáme vrták-sukovník a podle potřeby posouváme daný vrták do řezu

Nástroje strojního vrtání

- Lžícový vrták

- Lžícovitě závitové

- Spirálový- s hrotem, obyčejný, vidiový

- Sukovník

- Zátkovník

- Kolíkovací

- Záhlubník

- Hadovytý- jednochodý, dvouchodý

- Vykružovací hlavice

- Stupňovací vrtáky

- Speciální vrtáky

### Dlabačky – dlabání

- Slouží k zhotovení průchozích a neprůchozích otvorů s tvarem dle použitého nástroje

- Rozdělení:

  - Vrtací

  - Řetězové

  - Dlátové

  - Hřebenové

  - kombinované

Vrtací

- Slouží k výrobě podélných dlabů a otvorů pro kolíky

- Nástroj upínáme pomocí pouzdra nebo přímo do sklíčidla

Řetězové

- Stroj se skládá ze stojanu v jehož vedení se pohybuje suport s elektromotorem a dlabací jednotkou

- Nástrojem je dlabací řetěz

- Použití- dlaby dveřní

Dlátové

- Nástrojem je dláto, které vysekává materiál v nastaveném rozměru

Hřebenové

- Stroj je určen k dlabání dveřních a okenních závěrů

- Dnes málo používáné

Kombinované: slouží ke zhotovení dlabů čtvercového nebo obdélníkového průřezu. Je to duté dláto s vrtákem uvnitř, která předvrtá dlab a dláto ho následně upraví do pravoúhlého tvaru.

### Téma: Brusky – broušení

Rozdělení:

  - Kotoučové

  - Válcové

  - Úzkopásové

  - Širokopásové

  - Sdružené- kombinované

  - Speciální- kartáčové, diskové

Kotoučové

- Brousí napnutým či nalepeným papírem nebo plátnem na čelní ploše

- Jsou buď čelní nebo obvodové

Válcové

- Jsou to brusky se kterými se brousí na přesnou tloušťku jedním nebo více brousícími válci obalenými brusným plátnem

- Stroj se skládá ze stojanu s brusnými válci, čistícími kartáči, stolu, elektromotoru a převodů

- Po rovné ploše stolu se posouvá pryžový pás, který má samostatný elektromotor

Úzkopásové

- Stroj je tvořen těžkým masivním stojanem, jehož bočnice mají šroubová vřetena s vedením pro pracovní stůl

- Brusný papír je napnut mezi hnací a hnanou pásovnicí

- Materiál se na stůl pokládá k dorazové liště

- Mezi pásovnicemi je přítlačná patka

Širokopásové

- Na stojanu je vodorovně umístěn jeden nebo více nakloněných brusných pásů

- Materiál je přiváděn pryžovým válcem k brusné jednotce

- Podle typu stroje může být osazen jedním nebo více brusnými pásy s rozdílnou zrností

- Šířka pásu je nad 300mm

Sdružené brusky

- Jedná se o různé kombinace jednotlivých brusek

- Například čelní a pásové na jednom elektromotoru

### Sdružené a ostatní stroje

Sdružené stroje: - jsou to stroje kombinované

Například:

  - Srovnávací a tloušťkovací frézka

  - Srovnávací a tloušťkovací a vrtací dlabačka

  - Spodní frézka, pila , dlabačka

CNC obráběcí stroje

- K obrábění stroje dochází řízenými pohyby nástrojů na základě programu

- Hlavní výhodou je práce na více osách, vysoká přesnost a spolehlivost

- Používáme:

    - CNC vrtačky

    - CNC horní frézy

    - CNC obráběcí centra

### Sesazovačky dýh

- Sesazováním rozumíme spojování listů dýh do větších formátů

- Provádí s ručně nebo strojně

- Strojně:

  - Podelné sesazování

- Pomocí lepidla

    - Dýhové listy jsou do stroje vtahovány článkovým dopravníkem

    - Shora jsou přitlačovány válečky mezi kterými je těleso vyhřívané elektrickým proudem

    - Před dopravníky je kotouč volně se otáčející v lepidle

    - Dýhy jsou přitlačeny a teplem lepidlo vytvrdne

- Pomocí tavného vlákna

    - Natavené vlákno je naneseno na povrch dýhy, které jsou přitlačeny k sobě diskovýými kotouči

    - Přítlačným válečkem je vlákno přitlačeno a tvrdne

  - Příčné sesazování

- Lepidlo je naneseno na podélných hranách listů dýh, které jsou následně k sobě přitlačovány pomocí válečků

- Vzniká tak nekonečný pás, který se poté stříhá na formáty

- Obdobný princip je i s tavným vláknem

### Nůžky na dýhy

- Jsou stroje pro stříhání dýh dlouhým nožem

- Nůž se při stříhání pohybuje kyvně ve vertikální rovině

- Nůžky stříhají buď jednotlivé listy dýh nebo svazky nebo sesazenky

- Stroj je tvořen stojanem, stolem, nožovým mechanismem, přítlačným břevnem a elektrickým ovladačem

- Délka střihu dle typu stroje 3,2m, tloušťka svazku 10cm