# Střední škola řezbářská Tovačov

# STUDENTSKÝ SEŠIT

PŘEDMĚT	:  TECHNOLOGIE

TŘÍDA		:  TP 3

JMÉNO	:.............................................................

# Přehled učiva:

- Normalizace ve výrobě

- Technická příprava výroby

- Výroba oken

- Výroba dveří

- Výroba schodiště

- Výroba podlahy

- Výroba nábytku

- Opravy a renovace

- Vybrané kapitoly z ekonomiky

  - Téma: Technická příprava výroby

Je to souhrn technologických, konstrukčních a ekonomických opatření, která jsou nutná pro organizaci nového výrobku.

Cílem je:	- zvyšování kvality
- snižování spotřeby
- snižování pracnosti
- zvyšování produktivity
- odstranění namáhavé a zdraví škodlivé práce

Rozdělení technické přípravy výroby

Technologická  		         	  Konstrukční			  Ekonomická
(má 4 etapy: návrhová,						-> výpočet spotřeby MTR 
ověřovací, konečné úpravy,						     v jednotkách
výrobní etapa)

a, Technologické normy		-> konstrukční výkresová	-> výpočet spotřeby MTR 
					     dokumentace		     v nákladech
b, Technologické receptury    	-> kusovník
c, Postupy -> pracovní		-> testování vlastností	-> mzdové náklady
                   -> výrobní
                   -> technologický						-> výpočet velkoobchodní 
d, Pracovní návodky							     ceny
e, Nářezový plán
f, Pracovní instrukce

1. Technologická příprava výroby: patří sem:

a, Technologické normy se dělí na:

- Činnostní -> určují sled technologických událostí

- Předmětové -> určují použitelnost jednotlivých MTR (DVD, DTD…)

Další normou je:

- Norma spotřeby MTR

- Norma spotřeby energie

- Norma spotřeby práce = norma výkonu

Norma výkonu = množství práce za určitou časovou jednotku nebo normy spotřeby času (čas na výrobu jednoho výrobku). 
Normy však nejsou ideální, proto hovoříme o normách:

- Měkkých – nepřesně stanovené, dají se lehce překonat

- Tvrdých – obtížně plnitelné

- Progresivních – neboli pevných, správně stanovených

b, Technologické receptury

Slouží pro přípravu zejména lepících směsí a NH. Obsahují příkazy, zákazy, předpisy, koncentraci a podmínky manipulace. Technické receptury dodávají příslušní výrobci lepidel nebo NH. 
									(perličkový diagram v PP)

c, Postupy – rozdělení:

- Pracovní postup: přehled jednotlivých operací doplněn o spotřebu pracovního času, kvalifikační třídu a cílovou sazbu.  Sestavuje se pro každý dílec nebo podsestavu výrobku. Pracovní postup je doplněn i o netechnologické operace (měření, rýsování…).

- Technologický postup: obsahuje jen technologické operace (ne měření, rýsování, přípravu lepící směsi…).

- Výrobní postup: obsahuje technologické i netechnologické operace. Je to vlastně pracovní postup doplněný o určení pracovního zařízení, nástrojů, nářadí, pomůcek pro jednotlivé operace. Výrobní postup se také znázorňuje perličkovým diagramem (uč. str. 21).

- Pracovní návodka: předepisuje pořadí pracovních zásahů nutných k provedení dané operace. Jednotlivé úkony jsou detailně rozepsány i s časovou dotací na jejich splnění (uč. str. 16). 
Př. v technologickém postupu máme bod např. 10, olepení bočních ploch pracovní desky a návodka přesně tuto operaci rozdělí na jednotlivé úkony ke splnění této operace.

- Nářezový plán: slouží pro optimální a ekonomické využití velkoplošných MTR při jejich formátování na dílce. V současné době se nářezové plány zhotovují pomocí softwaru na PC, který obsahuje i kalkulaci na základě databáze, kterou si majitel sám vytvoří.

- Pracovní instrukce: určují povinnosti pracovníků

Patří sem:	- popis pracoviště (půdorys, průchody, rozmístění nástrojů…)
- bezpečností předpisy (zákazy, příkazy)
- směrnice pro dozor a pomocné služby (zásobování, údržba, přeprava)
- všeobecné údaje (druh pracoviště, autor, platnost…)
- seznam nástrojů, pomůcek, návodů

2. Konstrukční příprava výroby: patří sem:

a, Konstrukční výkresové dokumentace

Skládá se od ideového návrhu až, přes výkresy:

- Dílců

- Součástek

- Podsestav

- Sestav

- Montážních výkresů

Základem konstrukční výkresové dokumentace je:

- Výběr konstrukčních a spojovacích prvků

- Kreslení konstrukčních a spojovacích PRSTŮ do dílce

- Výpočet rozměrů dílců

- Tisk konstrukční výkresové dokumentace

PP

b, Kusovník

Tvoří soubor některých dílců, součástek, lepidla, NH použitého pro výrobu daného výrobku. Vše, co je na výrobku, musí být v kusovníku.

Jednotky kusovníku:

Masiv – m3
KD - Aglo 	m2
      - PDP 
Dýhy – m2
Lepidlo – kg, spotřeba v g/m2
		- dýhování 100 - 200 g/m2 	0,4 – 1,2 MPa
		- montážní lepení 300 – 600 g/m2

Nános NH v g/m2 – spotřeba v kg
Nános dle typu laku:

- Základ válcovou nanášečkou do 50 g/m2

- Nános laku 100 – 150 g/m2

- Nános polyester. 450 – 500 g/m2

Vruty, hřebíky, kolíky, domina, lamely na „ks“.
Ředidlo, mořidlo na „l“.

c, Testování vlastností

V této části konstrukční přípravy jde o testování navrženého nábytku – dílců, elementů:

- Pevnost

- Stabilita

- Nosnost

V případě nepříznivých hodnot se elementy nebo dílce vracejí k přepracování původního návrhu a odstraní se nedostatky.

3.  Ekonomická příprava výroby

Skládá se z:

a, Výpočtu spotřeby v měřících jednotkách
- vychází se z kusovníku a technologických postupů

Např. 	SM		0,76 m3
BK		0,01 m3
PDP-5		2,6 m2
lepidlo		0,3 kg
„C“ lak		0,7 kg

b, Výpočtu spotřeby MTR v nákladech

Navazuje na spotřebu v měřících jednotkách. Výpočet se zabývá hodnotou spotřebovaného MTR v Kč

Např.   SM		0,76 m3 x 7000,-/m3 		= 5320,-
BK		0,01 m3 x 12000,-/m3	= 120,-
PDP-5		2,6 m2 x 360,-/m2		= 936,-
Lepidlo	0,3 kg x 300/kg		= 90,-
„C“ lak		0,7 kg x 290/kg		= 203,-
 						____________
 						6669,-

c, Výpočet mzdových nákladů

Liší se podle závodu a způsobu, typy jsou:

- Časová -> na 1h/150Kč

- Úkolová (stanovená normou) -> 1h/200ks -> 1ks/0,70,- (140 Kč)

d, Výpočet velkoobchodní ceny

Velkoobchodní cena je cena pro obchodníky, kteří zboží dále prodávají konečnému spotřebiteli. Tato cena je nižší než maloobchodní. Cenu tvoří celkové náklady na výrobu:

- Cenu za veškerý MTR

- Cenu za provozní náklady na výrobu

- Mzdové náklady

  - Téma: Výroba STV výrobků

Jsou to výrobky, které jsou se stavbou pevně spjaty a rozšiřují funkci interiéru. Patří sem:

- Okna

- Dveře

- Schodiště

- Podlahy

- Obklady stěn a stropů

- Dělící stěny a příčky

- Bytová jádra

1. Okna

Vyplňují otvory ve vnějších stěnách stavby, funkce jsou izolační, infiltrační a druhy:

- Jednoduchá

- Dvojitá – spojená deštěním (kastlem)

- Zdvojená

- Speciální

Hlavní části:

- Rám -> svislé vlysy (poutec, sloupek)

- Křídlo -> sklo, olivy, závěsy, okapnice

Rozdělení oken podle otevírání:

- Pravá, levá, otevírací

- Sklápěcí

- Vyklápěcí

- Kyvné

- Otočné

- Výsuvné

- Posuvné

Postup PP nebo str. 200 – Schéma:

  - Téma: Dveře

Druhy – Rozdělení:

1. Podle konstrukce:

- Hladké – plášťované

- Rámové

- Tvarově lisované

- Speciální – skleněné, plastové, sendvičové, protipožární

2. Podle použití:

- Vnitřní

- Venkovní

3. Podle otevírání:

- Pravé, levé

- Posuvné

- Skládací

- Otočné

- Kývavé

4. Podle počtu křídel:

- Jedno

- Dvou

- Více

Postup PP nebo str. 182 – Schéma:

  - Téma: Schodiště

Hlavní části:

- Schodnice

- Stupnice

- Podstupnice

- Podesta

- Madlo

- Šprlení

Celodřevěná schodiště se montují pouze do 1. patra z bezpečnostních důvodů. Počet stupnic je závislý na místě i prostoru, na celkové výšce a úhlu schodiště. Rameno schodů tvoří schodnice, stupnice a podstupnice, které se spojují na pero a drážku. Schodnice je 40 – 80 mm tlustá a široká cca 250 mm. Stupnice je tl. 30 – 50 mm, podstupnice 15 – 20 mm. Rameno se stahuje ocelovými táhly a podle tvaru stupňů mohou být schody s podstupnicí nebo bez.

Rozdělení podle tvaru schodiště:

a, jednoramenné
b, tříramenné
c, dvouramenné U
d, dvouramenné L
e, jednoramenné kruhové
f, jednoramenné křivočaré

Vzorec: 2h + b = 630 		(h= výška stupně, b= šířka stupně)

- Musíme znát výšku podlah, které chceme propojit
min. pro výšku je 150 mm schodu 
max. pro výšku je 190 mm

Př. výška podlah je 3200, výšku stupně jsme stanovili na 160

3200160 = 20 stupňů – schodů

2 x 160 + b = 630
320 + b = 630

Šířka 630 – 320 = 310 je šířka schodu

Celková délka ramene přímého je počet stupňů x šířka stupně, tj. 20 x 310 = 6200 délka ramene. Délka stupně min. 100 mm.

  - Téma: Podlahy

Používáme měkké i tvrdé dřevo. Je to výborná podlahovina pro své výborné izolační vlastnosti. Vysoušíme na 8 – 10 % a necháme aklimatizovat.

Rozdělení:

a, Tesařské – omítaná nefrézovaná prkna, tloušťky 20 – 80 mm, která se přibíjejí na polštáře 80 – 90 cm od sebe

b, Palubkové – prkna široká až 150 mm spojená na pero a drážku. Přibíjejí se do polštářů z boku do drážky. Polštáře 90 – 100 cm od sebe.

c, Vlysové – parketové – šířka parket je 40 – 80 mm, délka 200 – 600 mm, tloušťka 16 – 19 – 21 mm. DB, BK, JS, JV. Z jednoho boku a čela mají drážku a z druhého boku a čela pera. Lepí se na beton pomocí speciálních lepidel, dříve asfaltem 20 mm ode zdi, aby mohly pracovat. Skládají se do obrazců nebo rovně.

Obklady stěn:

- Palubkové

- z KD

- z PVC

- Korek

  - Téma: Technologie výroby skříňového nábytku

Je to nábytek určený k odkládání, ukládání a skladování.

Rozdělení:

a, podle tvaru

- Pravoúhlé

- Kosoúhlé

- Křivkově rovinné

- Plasticky ztvárněné

b, podle použitého MTR

- Masiv

- KD, sklo

- Tvarově lisované – reliéfní – plastické

c, podle konstrukční skladby

- Solitérní

- Členění -> s vnitřními pevnými prvky
              -> členěné vícedílné sektory a sestavy

Hlavní části SN

Tělo – tvořeno korpusem, dno, bok, půda, záda, dveřní konstrukce – volné závěsy, žaluzie

Podstavec – tvořen prodloužením boků, samostatné nohy, podnož

Vnitřní vybavení – rošty (drátěný program), zásuvky, závěsné vnitřní konstrukce, konzoly, držáky, háčky

Kování – závěsy, zámky, sklapky

Samotná výroba je rozdělena:

1. Rozměrové dělení kons. MTR
2. Tloušťková egalizace
3. Lepení, dýhování
4. Konstrukční, rozměrové a tvarové opracování
5. PÚ
6. Montáž

Typy skříňového nábytku: 

Almara – rozměrná skříň původně sloužící k úschově liturgických předmětů v sakristiích kostelů, v baroku se přenáší do domácnosti jako skříň na šaty a prádlo

Kabinet – skříňka s velkým množstvím přihrádek a zásuvek postavená na vysokých nohách

Knihovna – přístěnná rozložitější skříň s malou hloubkou, většinou dvoukřídlá 

Komoda – prádelník, přístěnná skříň s většinou třemi velkými zásuvkami

Komodový sekretář – spojení komody, výklopné psací desky a skříňového nástavce

Příborník – kredenc, sloužící k přípravě jídel nebo na úschovu nádobí či skla

Psací komoda – komoda doplněná o nástavec s výklopnou psací deskou a prostorem s přihrádkami nebo zásuvkami

Skleník – viz. vitrína

Sekretář – přístěnná skříň s výklopnou psací deskou a řadou zásuvek

Skříň – úložný nábytek dělený na dvě části se dvěma zásuvkami, dělí se na šatní a prádelní

Šperkovnice – schránka nebo menší skříňka na odkládání nebo přenášení šperků

Truhla – základní typ nábytku, původně sloužící k ukládání šatstva a osobních potřeb

Vitrína – prosklená skříň určená k vystavování předmětů

Postup PP nebo str. 31  - Schéma:

  - Téma: Výroba stolového nábytku

Rozdělení:

a, Stoly bytové -> jídelní, pracovní, společenské, hrací, odkládací

b, Stoly restaurační -> jídelní, manipulační

c, Stoly kancelářské -> psací, PC stoly, kreslící

d, Stoly školní -> posluchárny, kabinety, laboratoře

e, Stoly venkovní a verandové

f, Stoly speciální

Postup PP nebo str. 64 – Schéma:

  - Téma: Výroba sedacího nábytku

Sedací nábytek může být vyráběn z velkoplošných konstrukčních materiálů nebo z masivního dřeva. Velmi častá je kombinace obou technologií. Důležitou roli u sedacího nábytku také hraje ohýbaný nábytek – viz II. ročník.

Rozdělení:

- Sedačky a lavice bez opěradel

- Židle a lavice se zadními opěradly

- Židle a lavice s područkami

- Křesla a pohovky

Postup PP a str. 67

  - Téma: Výroba lůžkového nábytku

Slouží ke krátkodobému nebo dlouhodobému ležení.

Rozdělení:

a, Podle konstrukce -> pevné, sklápěcí, překlápěcí, skládací a to mohou být:

- Klasická postel

- Lehátko (krátkodobé, polohovací, pro přechodný odpočinek)

- Pohovka (gauč, primárně určené pro sezení)

b, Podle počtu osob

- Jednolůžkové

- Dvojpostele

- Etážové

c, Podle tvaru čel

- Pravoúhlý

- Oválný

- Členitý

- Lomený

d, Podle konstrukce roštu

- Lamelový

- Pružinový

- Síťový

Postup výroby PP nebo str. 75 –Schéma:

  - Téma: Renovace a opravy výrobků

# Renovace nábytku ve 4 krocích

### 1. Začněte broušením

Ještě než se pustíte do natírání nábytku, obruste z něj starý nátěr. Stará barva na nábytek musí pryč. Stejně tak se broušením zbavíte veškeré špíny. Pro broušení zvolte vhodný brusný papír, cidlinu, odstraňovač starých nátěrů apod.

### 2. Opravte spáry a prohlubně

Další krok k tomu udělat ze starého nábytku nový, bude podrobná obhlídka dřeva. Podívejte se, zda nejsou někde otevřené spáry, praskliny nebo prohlubně. Všechny takové nedokonalosti opravte pomocí tmelu.

Prasklinu tmelte vždy když je dobře vyčištěná. Naneste do ní tmel pomocí špachtle tak, aby mírně přesahoval přes okraj. Hlubší spáry tmelte ve více vrstvách.

### 3. Nátěr starého nábytku

Začíná ta nejlepší část, je čas vybrat barvy na nábytek a začít natírat.

Čím natřít dřevo v interiéru? Ideální jsou barvy bez ředitel, které nemají nepříjemný zápach. Pro natírání nábytku doporučujeme tvrdé voskové oleje, nebo laky.

Pokud chcete dřevu zanechat jeho původní strukturu, vybírejte voskové oleje, které jen podpoří přírodní kresbu dřeva a dodají mu požadovaný mat nebo lesk. Tvrdé voskové oleje od Osmo, jsou přírodní barvy, které jsou velmi příjemné na dotek i práci a po natření odpuzují vodu a odolávají i alkoholickým nápojům. Navíc jejich aplikace je velmi jednoduchá, nemusíte k ním přidávat žádný základní nátěr ani nevyžadují mezizbrus.

Další přírodní nátěr pro renovaci nábytku je Top olej. Ten je určený speciálně na nábytek a pracovní desky. Je navíc certifikovaný pro styk s potravinami, proto jej můžete použít i na kuchyňské desky. Nanášejte jej štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách. Může být také použit jako závěrečné ošetření po barevném oleji.

Lak na nábytek vám také pomůže zachovat přirozenou strukturu dřeva, ale zároveň jej ochrání. Laky můžete vybírat matné nebo lesklé.

Pokud renovujete starší dětský nábytek, např. postýlku, nezapomeňte sáhnout po nátěru, který je odolává dětským slinám a je zdravotně nezávadný.

Pokud chcete natřít nábytek na bílo, nebo na jinou barvu, hledejte v kategorii krycí barvy. Z krycích barev do interiéru bychom doporučili nátěr Tikkurila Valtti Opaque, která skvěle kryje a můžete si u ní vybrat z téměř nekonečného vzorníku.

### 4. Správná doba schnutí a závěrečné úpravy

Jestli se za úspěšnou renovací nábytku skrývá nějaké tajemství, tak je to trpělivost. Každý nátěr musí kvalitně zaschnout.

Voskové oleje schnou většinou 4 - 5 hodin. Rychleschnoucí olej Expres 2 - 3 hodiny. Některé barvy ale vyžadují i 8 - 10 hodin. Vždy se řidte instrukcemi na obale.

Vždy dejte dřevu dostatek času, aby nátěr zcela zaschnul a poté zhodnoťte, zda je potřeba nanést ještě další vrstvu. Pokud potřebujete schnutí urychlit, můžete použít tužidlo.

Když jste si jistí, že je barva na nábytku opravdu suchá a nikde není třeba ji opravit, gratulujeme, nový nábytek je na světě a můžete mu jít najít místo.

### Tipy a triky pro renovaci nábytku

Abychom si to shrnuli a vám se práce na restaurování nábytku vydařila, doplníme náš návod ještě o pár tipů a triků z praxe.

- Nátěr provádějte vždy podél struktury dřeva

- Pokud to jde, natírejte všechny plochy ve vodorovné poloze

- Obsah plechovek vždy před natíráním důkladně promíchejte

- Případné chyby opravujte co nejdříve ještě v mokré barvě.

- Neuspěchejte dobu schnutí nátěru

- Při práci s měkkými dřevinami je vhodné po zaschnutí prvního nátěru vyhladit povrch padováním. Jedná se o techniku, kdy se zapracuje olej do povrchu a odstraní zbytky oleje pomocí tzv. padu-rouna, filce.

  - Téma: Balení, skladování a expedice výrobků

# Balení výrobků:

- Pomocí strečových fólií
a) Ruční strečové fólie - Jsou určené pro ruční ovíjení především zboží uloženého na paletě. Fólie v šířce 100 mm, tzv. granát, se používá k přímému balení zboží, svazkování nebo skupinovému balení menších obalů. K ulehčení práce jsou k dispozici plastové a kovové odvíječe.
b) Strojní strečové fólie - Váha rolí činí 17 kg, pracovní průtažnost 150-220%, pro speciální stroje 300-350%. Strojní aplikace jsou vhodné v provozovnách s větším objemem balení vybavených ovinovacími stroji různých typů

- Pomocí balicí pásky pro uzavírání kartonů

Samolepicí balicí pásky sestávají z pružného a pevného polypropylénového nosiče, na který je naneseno vhodné lepidlo. Používají se především pro zalepování kartónů, a to jak pomocí ručních odvíječů, tak i pro strojní balení.

- Pomocí vázací plastové pásky

Polypropylenové i polyesterové vázací pásky jsou plně recyklovatelné a splňují mezinárodní ekologické požadavky na třídění, sběr a skladování plastových obalů

- Pomocí lepenky a papírové výrobky

Lepenka je v zásadě papír o vyšší plošné hmotnosti vyráběný z několika vrstev, obvykle různého vlákninového složení. Použité suroviny jsou téměř z 90% získány recyklací a samotné lepenky jsou plně recyklovatelné a použitelné jako druhotná surovina. Neobsahují žádné škodliviny a zakázané chemické látky.

- Speciální výplňové materiály

Univerzální způsob balení výrobků za pomoci samovypěňovací polyuretanové pěny, PUR pěna vstříknutá do speciálních sáčků při tuhnutí zvětšuje svůj objem a tuhne respektive obtéká výrobek a vyplňuje volný prostor v kartonu, ve kterém je vložen výrobek, umožňuje ochranu výrobků proti otřesům a vibracím během přepravy za použití minimálního množství materiálu.

# Sklad a skladování:

- SKLAD = objekt, připadne prostor speciálně zkonstruovaný a určený na krátkodobé anebo dlouhodobé uskladněni materiálu (zboží), který je vybavený skladovací technikou a zařízením určeným na příjem, skladováni, manipulaci, opravy, resp. další operace a distribuci materiálu (zboží).

- SKLADOVÁNÍ = Cílevědomé přerušeni toku materiálu (zboží) na stanoveném místě (v skladovém článku logistického řetězce) na určenou dobu, v rámci kterého materiál (zboží) existuje ve formě zásob a je chráněný před nežádoucími vlivy (vnějšími i vnitřními) různého charakteru.

Rozdělení skladů dle technologického vybavení

Ruční sklady - převažuje ruční manipulace s materiálem. Setkáme se s nimi ve velmi malých podnicích a prodejnách.

Mechanizované sklady – částečné využití mechanizačních zařízení Vysoce mechanizované sklady - založeny na progresivní skladové technologii a jsou hodnoceny jako nejefektivnější. Na příjmu, v průběhu skladování a vyskladňování pracuje člověk.

Plně automatizované sklady - automatizovány jsou téměř všechny manipulační procesy.

# Expedice:

Při expedici dochází k operacím:

- Zajištění prostoru pro kompletování, balení, nakládání

- Kontrola zboží/výrobků

- Kontrola dokumentace a objednávky, aby nedocházelo k chybám a špatným dodávkám

- Případné nahlášení nesrovnalostí oproti standardům/dokumentaci

- Naložení objednávky do vozidla za dodržení bezpečnostních podmínek a podmínek pro přepravu dané objednávky, potvrzení odeslání

12. Téma: Vybrané kapitoly z ekonomiky

Zásobování je činnost podniku, při niž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích ve stanovené době a ve výhodných cenách. Tyto suroviny a materiál používá pro svou činnost.

Podnik by si měl vytvářet optimální zásobu, která by mu zajistila plynulý chod podniku, Ve většině našich podniků zatím existuje velká nevýhoda, že není možné zajistit plynulé dodávky materiálu přímo do výroby. Proto součástí zásobovací činnosti je skladování materiálu. Metoda Just-in-time z Japonska – dodavatelé musí s předstihem přesně vědět, co a kolik mají vyrábět a odběratel musí přesně dodržovat časový postup výroby.

Náklady se obvykle definují jako spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření. Lze říci, že náklady představují určité vstupy do podniku. Podnik tyto vstupy svými vnitřními mechanismy přetváří ve výstupy – tj. své produkty (výrobky, prodané zboží či služby).

Se vznikem nákladu je obvykle spojen úbytek majetku či vznik závazku – tato definice v sobě vlastně obsahuje i způsob účtování o nákladech, kdy jejich vznik se zachycuje na stranu MÁ DÁTIpříslušného nákladového účtu.

Náklady se člení dle různých kritérií, z účetního hlediska je nejdůležitější druhové členění, které prakticky odpovídá členění účtových skupin v účtové třídě 5 – Náklady. Známe tedy náklady na spotřebovaný materiál, prodané zboží, spotřebované služby, mzdové náklady, spotřebované „služby státu“ (daně a poplatky), ostatní provozní náklady, odpisy dlouhodobého majetku, finanční náklady atd.

Zisk je jedním ze základních ekonomických pojmů. Počítá se jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Dosahování zisku je jeden z cílů fungování podniků a firem; hledání zisku je jednou ze základních charakteristik kapitalismu.

Cena vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky. Dnes obvykle ukazuje množství peněz potřebných k uskutečnění směny daného statku. Ceny mohou být vyjádřeny též v ostatních statcích (např. 1 kráva = 2 ovce a opačně 1 ovce = 1/2 krávy), ale dnes se již barterový obchod využívá jen minimálně. Pojem cena zahrnuje též zvláštní druhy odměňování, jako např. mzdu (cena práce), kurz (cena cizí měny), úrok (cena peněz).

Faktura: Obvykle obsahuje popis toho, za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti. Pojem faktura jako takový není definován v žádném právním předpisu. Přesto je pojem faktura vžitý a používá se běžně v obchodním styku. Také náležitosti faktury jsou ustálené tak, aby vyhovovaly podmínkám různých zákonů.

Dodací list se především používá u firem, které podnikají v oblasti prodeje a výroby. Slouží k předání objednaného zboží a rovněž jako doklad o předání a převzetí zboží. Vystavuje jej dodavatel zejména pro kontrolu a potvrzení o převzatém zboží nebo výrobku. Fyzicky musí jít s předáním dodávky. Dodací list tedy slouží k evidenci a nelze ho považovat za potvrzení o platbě.

Pokladní kniha je samostatnou účetní knihou a slouží k evidenci příjmů a výdajů peněžní hotovosti v pokladně. Vedení pokladní knihy není povinné, ale její existence je jistě přínosem pro zajištění průkaznosti a kontroly stavu pokladní hotovosti při provozování jakékoliv ekonomické činnosti.

Pracovní smlouva zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Právně je upravena v zákoníku práce. Uzavřena musí být vždy písemně a vyhotovuje se obvykle ve třech stejnopisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení. Zaměstnanec nicméně musí vždy obdržet jedno vyhotovení.

Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy. Jedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci.

# Podnikání fyzických osob

Fyzické osoby mohou podnikat na základě živnostenského listu, nebo nově výpisu ze Živnostenského rejstříku, podle toho, zda se jedná o živnost ohlašovací, či koncesovanou. Podnikat se může od zapsání do živnostenského rejstříku. Někdy jsou zapisovány do obchodního rejstříku i fyzické osoby. Existují výjimky popsané v zákoně, kdy nelze podnikat na základě živnostenského listu ani koncesní listiny. Podnikání fyzických osob se dělí na hlavní činnost OSVČ nebo vedlejší činnost OSVČ.

### Podnikání právnických osob

Obchodní společnosti (a. s., s. r. o., k. s. či v. o. s.),akciová společnost, společnost s ručením omezením, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, mohou podnikat také na základě živnostenského listu, ale osoby firmu zakládající musí sepsat společenskou smlouvu a společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku.

Profesní dráha je kroků, pracovních míst nebo povýšení, které pomáhají zaměstnanci postupovat směrem ke kariérním cílům a záměrům.