# Střední škola řezbářská Tovačov

# STUDENTSKÝ SEŠIT

PŘEDMĚT: 	TECHNOLOGIE

TŘÍDA: 		D 3

JMÉNO: .............................................................

# Přehled učiva:

- Strojní obrábění dřeva

- Řezání

- Frézování

- Vrtání

- Dlabání

- Soustružení

- Broušení

- Technologie obrábění na CNC strojích

- Technologie tisku na 3D tiskárnách

- Technologie obrábění pomocí laseru

- Technologie obrábění vodním paprskem

- Technologie obrábění plazmou

- Dýhování – lisování

- Fólie a lamináty

- Úvod do světa práce

### Téma: Strojní obrábění dřeva

Mechanická technologie zabezpečuje změnu tvaru, rozměru, popřípadě charakteru povrchu výrobku. Přitom, ale nedochází ke změně podstaty dřeva.

DEFINICE OBRÁBĚNÍ: Je to technologický proces, kdy působením břitu nástroje oddělujeme z povrchu potřebnou třísku až do udělení konečného daného tvaru, rozměru a kvality povrchu.

ZPŮSOBY OBRÁBĚNÍ:

- Třískové obrábění:

- Řezání

- Frézování

- Vrtání

- Dlabání

- Broušení

- Soustružení

- Beztřískové obrábění

- Loupání

- Krájení

- Vysekávání

- Stříhání

- Laserové opracování

### Téma: Materiály pro výrobu dřevoobráběcích nástrojů

Podle konstrukce a principu práce, případně námahy na nástroj volíme pro tento nástroj příslušný materiál. Při tom musíme zohledňovat způsob ostření, stálost břitu, jeho trvanlivost apod.

Druhy materiálů pro výrobu nástrojů:

- Uhlíková ocel: ruční nářadí a nástroje

- Uhlíková ocel legovaná: vzniká přidáním legujících složek chrom, titan, nikl, wolfram…

- Nízkolegovaná: výroba pilových kotoučů

- Vysokolegovaná: až 20 % legujících složek – pro výrobu frézovacích nástrojů

- Nástroje se slinutými karbidy: vyrábějí se z práškové hmoty a jsou pájeny na těla nástrojů z nástrojářské oceli.

### Téma: Řezná rychlost

Je to obvodová rychlost největšího průměru nástroje. Největší je na obvodu a zmenšuje se ke středu nástroje, kde je nulová.

V=π  *  D  *   n60  * 1000    m/s

D = průměr nástroje v mm

n = počet otáček za min.

Př.: Vypočítej řeznou rychlost nástroje – pilového kotouče o průměru 300 mm a otáčkách nástroje  3600 ot/min.

### Řezání – příčné řezání – kotoučová pila

Řezání je třískové obrábění, kdy pomocí nástroje – pilového kotouče, pásu, listu, řetězu dělíme materiál v požadovaném směru na požadovaný rozměr.

Je to řezání, kdy pilový kotouč působí napříč dřevních vláken. Krácením vytváříme přířezy buď s hrubou délkovou nadmírou 20 – 40 mm, kdy se snažíme o odstranění veškerých vad. S ohledem na ekonomickou výtěžnost. Nebo řežeme tzv. na čisto – čisté přířezy.

Stroj: zkracovací pila alternativy:

  - Univerzální kotoučová pila

  - Okružní pila

  - Formátovací pila

  - Řetězová pila

Nástroj: pilový kotouč – nejčastěji s vlčím ozubením a úhlem čela 10°

Řezná rychlost: 40 – 60 m/s

Posuv: ručně – strojně – 1 – 20 m/min

PŘÍPRAVA STROJE – ZKRACOVACÍ PILA – RAMENOVÁ

- Upnutí pilového kotouče – případně pouze kontrola

- Nastavení výšky řezu

- Kontrola krytu a úhlu řezání

- Nastavení délkových zarážek

- Kontrola a upevnění odsávání

- Zkušební řez – přeměření

### Téma: Řezání – podélné – kotoučová pila

K dělení materiálu dochází pilovým kotoučem a provádíme:

- Omítání:

- Rozmítání na jednotlivé přířezy:

# Stroj:

- Omítací pila

- Rozmítací pila

- Universální kotoučová pila

- Formátovací pila

- Pásová pila

# Nástroj: pilový kotouč nejčastěji s vlčím ozubením a úhlem čela 20°

# Řezná rychlost: 60 – 50 m/s

# Posuv: ručně – 1 – 20 m/min

# Omítání postup:

- Upnutí pilového kotouče

- Nastavení výšky pilového kotouče

- Kontrola rozvíracího klínu

- Nastavení a připevnění bezpečnostních krytů

# Materiál vedeme buďto:

- Pomocí přípravku pro omítání – sámovací zarážka

- Podle předem narýsované rysky

- Z volné ruky

# Rozmítání  - provádíme pomocí podélného pravítka. Obsluhu tvoří dva pracovníci. Rozmítání ve velkosériové výrobě se provádí pomocí vícekotoučové rozmítací pily.

# Formátování – získáváme přířezy z velkoplošných MTR  a z hlediska rozměrů rozeznáváme:

- Hrubé formátování – s nadmírou např. pro dýhování

- Čisté formátování

# Výroba přířezů – přířez je rozměrově upravený polotovar, který slouží k dalšímu opracování nebo výrobě.

# Výroba přířezů na vícekotoučové rozmítací pile:

- Upnutí pilových kotoučů s distančními kroužky nebo elektronické vymezení

- Vložení rozmítaného MTR na dopravník dle požadavků

- Jakmile MTR zachytí přítlačné válce, řezání probíhá samostatně

- V zadní části stroje odbavovací dopravník

### Téma: Upínaní pilových kotoučů a jejich úpravy

# Upínání pilových kotoučů: upínáme pomocí matice s opačným závitem na hřídel mezi dvě příruby. Příruby by měly tvořit alespoň 1/5 průměru kotouče.

# Jednotlivé typy ozubení:

### Téma: Řezání na pásových pilách

Řeže dřevo jedním nekonečným pilovým pásem, který obíhá okolo dvou pásovnic ve vertikálním nebo horizontálním směru. Při řezání se MTR posouvá proti běžícímu pásu.

Stroj: pásová pila

Nástroj: Pilová pás s úhlem čela 10 – 15° s šířkami:

- 6, 10, 15, 25, 30, 35 mm

- S nejmenším poloměrem pro šířku:

- 6mm poloměr řezu min. 25 mm

- 10     - --------------------     50 mm

- 15    ----------------------      100 mm

- 25    ----------------------      200 mm

- 30    -----------------------     300 mm

- 35   ------------------------     400 mm

Doporučená řezná rychlost 2 – 25 m/s, posuv na zub 0,02 – 0,1 mm

Pro vyřezávání různě zakřivených součástí a dílů je nutné respektovat závislost mezi šířkou a poloměrem pásu.

### Frézování

Rozdělení:

- Rovinné frézování:

- Srovnávací frézka

- Tloušťkovací frézka

- Čelní rotační frézka

- Tvarové frézování:

- Spodní svislá frézka

- Horní svislá frézka

- Kopírovací frézka

- Čepovací frézka

- Ozubovací frézka tvarovací – vícestranná frézka

ROVINNÉ FRÉZOVÁNÍ:

- Srovnávání: je to třískové obrábění, kdy pomocí nástroje – nožové hřídele opracováváme povrch do požadovaného tvaru a kvality.

Stoj: srovnávací frézka

Nástroj: nožový hřídel se 2 – 4 noži nebo osazen břitovými destičkami.

Pomocí rotující hlavy posouváme materiál v protisměru rotující nožové hřídele. Velikost úběru se udává výškovým nastavením předního stolu. Účelem je srovnání plochy a přilehlé boční plochy do pravého úhlu. Kvality obrobené plochy je dána počtem úderů MTR břit. Kvalitu také ovlivňuje rychlost posuvu.

Řezná rychlost: cca 30 m/s

Úhel ostří 35°

Posuv ručně nebo podavačem, materiál pravou stranou nahoru.

Schéma uložení nože v nožové hřídeli:

- Tloušťkování: je to třískové obrábění, kdy pomocí nástroje – nožové hřídele opracováváme povrch do požadovaného tvaru a kvality.

Touto operací provádíme tzv. tloušťkovou egalizaci – sjednocení tloušťky MTR v celé jeho ploše. Tuto operaci provádíme po předchozí operaci srovnávání.

Stroj: Tloušťkovací frézka

Nástroj: nožová hřídel osazená 4 noži

Postup tloušťkování:

- Kontrola nožové hřídele

- Zakrytování a kontrola odsávání

- Nastavení velikosti úběru

- Kontrola zarážek zpětného vrhu

- Nastavení rychlosti podávacích válců

- Zhotovení zkušebního kusu a přeměření

BOZP:

- Břišní pás + štít

- Obsluha stroje stojí vždy mimo rovinu frézování

- Max. velikost úběru 3 mm

- Při protahování kónických kusů nebo tenkých MTR použijeme vhodnou pomůcku.

### TVAROVÉ FRÉZOVÁNÍ:

Je to třískové obrábění, kdy pomocí nástroje – frézy opracováváme MTR do požadovaného tvaru a kvality

- Spodní svislá frézka

Stroj: spodní svislá frézka
Nástroj: FRÉZA – kotoučová složená, celistvá, vsazená nebo sada fréz, kyvné a čepovací kotouče.

Slouží pro frézování převážně bočních ploch a čepování

Příprava stroje:

- Upnutí nástroje

- Nastavení výšky nástroje

- Nastavení polohy vodítka na stole – hloubka frézování

- Připevnění bezpečnostních krytů a odsávání

- Volba otáček nástroje

- Zhotovení zkušebního kusu

Možnosti vedení nástroje:

- Frézování pomocí ložiska: ložisko je umístěno nad nebo pod nástrojem a MTR je veden pomocí šablony nebo vlastního tvaru.

Pouze ložisko

Ložisko a šablona

- Frézování pomocí pravítka: MTR je veden pomocí pravítka, které je nastaveno podle velikosti ubírané třísky,

Podle pravítka

Princip čepování – provádíme pomocí čepovacího vozíku – saní. Dílec je upnut na vozíku a je tlačen proti rotující kotoučové fréze. Tímto způsobem zhotovujeme čepy a rozpory.

- Horní svislá frézka

Slouží převážně pro frézování v ploše, ale můžeme i boční plochy nebo vrtat.

Stroj: horní svislá frézka

Nástroj: fréza na stopce – stopková fréza

Posuv: ručně

Řezná rychlost: 10 m/s

Příprava stroje:

- Upnutí nástroje a vyvážení

- Volba počtu otáček a poloha stolu

- Nastavení hloubky frézování

- Nastavení šablony a úprava vodítka

- Kontrola bezpečnostních krytů

- Zkušební kus

Postup: dílec je na stole v klidu a teprve potom působí nástroj ze shora do řezu. Až je nástroj v příslušné hloubce v materiálu provedeme posun dílce a jeho vyčištění. Poté nástroj zvedneme a vyjmeme dílec.

Bezpečnost: Dokonalé přidržování dílce, ruce déle od nástroje, požívat ochranné brýle a chrániče sluchu.

### Vrtání

Třískové obrábění, kdy pomocí nástroje vrtáku (sukovník, zátkovník, spirálovitý…) zhotovujeme otvor kruhového průřezu.

Stroj: 1. sloupová –stojanová vrtačka (jednovřetenová)

2. vícevřetenová kolíkovácí

3. vysukovací třívřetenová

Nástroj: vrták – spirálový, hadovitý, plochý, zátkovník, sukovník, záhlubník, speciální ..

Druhy otvorů:

Další možnosti vrtání: dlabačka, svislá horní frézka, soustruh, CNC

Řezná rychlost: 1 – 5 m/s

Posuv: ručně – 0,1 – 2,5 m/min

Vrtání se využívá při:

- Zhotovováni konstrukčních spojů a nábytkového kování

- Při vyspravování vad

- Estetické hledisko

Volba vrtáku závisí na:

- Na druhu materiálu

- Na směru vrtání (podél, příčné)

- Na typu otvoru

Vícevřetenová kolíkovačka:

Slouží pro zhotovení otvoru kolíkového spoje nejčastěji osazena nejčastěji 27 vrtáky, které upínáme dle potřeby rozteč vrtáku 32 milimetrů

Příprava kolíkovačky:

- Přesun jednotky do polohy vrtání

- Upnutí vrtáku v daném počtu a roztečích

- Nastavení bočních pravítek

- Nastavení hloubky vrtání a výšky vrtání

- Nastavení přítlačných válců

- zkušební kus přeměření

### Dlabání

Dlabaní je třískové obrábění kdy za pomocí nástroje (dlabacího vrtáku, řetězu, hřebenu, nebo dláta ) zhotovujeme průchozí nebo neprůchozí otvor příslušného tvaru nebo hloubky(průměru)

Stroje a nástroje:

- vrtací dlabačka (dlabací vrták rovný ,spirálový ,zubatý )

- řetězová dlabačka (dlabací řetěz)

- hřebenová dlabačka (dlabací hřeben)

Vrtací dlabačka příprava stroje:

- upnutí nástroje

- nastavení výšky dlabu

- nastavení hloubky dlabu

- upnutí materiálu

- nastavení bočních dorazů

- vlastní dlabaní

- po navrtání do konečné hloubky dlab postupně čistíme cca po 2cm

Řezná rychlost: 1 – 5 m/s

Posuv: ručně

Postup:

Dlab neprůchozí			Dlab průchozí

### Soustružení

Třískové obrábění dřeva, kdy rotující materiál opracováváme pomocí soustružnických dlát nebo nože do požadovaného tvaru

Typy soustruhů:

- Hrotový

- Lícní

- Speciální

Materiál obrábíme ve třech směrech:

- Podélný

- Radiální

- Čelní

Jednotlivé typy dlát:

Příprava soustružení:

- Výroba hranolu v požadovaných rozměrech

- Vyznačení středu na čelních koncích

- Skosení hran na 6 - 8 úhelník

- U tvrdších materiálů špičákem označit středy

- Upnutí materiálů

- Nastavení otáček dle druhu a rozměru mtr.

- Nastavení opěrky

- Zahájení soustružení

Na soustruhu můžeme také vrtat, vložíme-li do koníku hlavu se sklíčidlem

BOZP: ostrá dláta, správná volba otáček – čím větší obrobek – tím menší otáčky. Podpěrku co nejblíže k obrobku a v průběhu posouvat opět co nejblíže.

### Broušení

Broušení je třískové obrábění, kdy pomoci nástroje (brusného zrna) opracováváme (vyhlazujeme) povrch do požadované kvality

Broušení provádíme před PÚ (povrchovou úpravou), mezi PÚ mezibroušení a také po PÚ – leštění

Typy brusek :

- Pásové brusky (úzkopásové, širokopásové)

- Válcové brusky

- Čelní bruska

Broušení na bruskách:

- Úzkopásové brusky: s šířkou do 30 cm, dílec uložen na stole s kterým pohybujeme do předu a dozadu a pomocí přítlačné patky brousíme materiál. Víška prostředku (pásu) nad mtr 2 cm brousíme zprava do leva bruska umožnuje i broušení bočních ploch na horním stole

- Širokopásové brusky: brousíme pomocí brusného pásu s šířkou od 1010- 1400 mm kdy brusný pás je napnut mezi: napínací válec a stykovou pásovnicí napínací válce stykovou pásovnici a přítlaku přidaná patka s válcovým kartáčem a s diskovým kartáčem s úzkopásovou bruskou veškeré typy lze kombinovat (dle výrobce) a používat jedno nebo oboustranně. Brusky vhodné pro tloušťkovou egalizaci (sjednocení tloušťky v celé ploše materiálu )

- Válcové brusky: brousíme pomocí válce na který je navinut brusný prostředek podle počtu válců je rozdělujeme na jedno až 4 válcové a jedno nebo oboustranné stejně jako u širokopásové je dílec posouván dopravníkem – 10 až 18 metrů za minutu  pod brusnou jednotku – tloušťková egalizace

- Čelní brusky: podle počtu brusných kotoučů jedno nebo dvou kotoučová pro broušení čelních ploch brusný prostředek je na kotouči nalepen, na suchý zip nebo pomocí příruby stůl je polohovatelný uhel 450

- Téma: Technologie obrábění na CNC strojích

1. Úvod do CNC obrábění
CNC (Computer Numerical Control) obrábění je technologie, která využívá počítačem řízené stroje pro přesné obrábění materiálů. CNC stroje jsou schopny vyrábět složité tvary s vysokou přesností a opakovatelností. Patří sem stroje jako frézky, soustruhy, vrtačky a další.

2. Hlavní výhody CNC obrábění

- Přesnost a opakovatelnost: Díky počítačovému řízení je možné dosáhnout velmi vysoké přesnosti výroby.

- Rychlost a efektivita: CNC stroje pracují rychle a efektivně, což zvyšuje produktivitu.

- Automatizace: CNC stroje mohou pracovat nepřetržitě s minimální potřebou lidského zásahu.

- Flexibilita: Snadná úprava programů umožňuje rychlé přizpůsobení výroby jiným výrobkům.

3. Základní části CNC stroje

- Osa X, Y, Z: Tři hlavní osy, podle kterých se nástroje pohybují.

- Vřeteno: Část stroje, která drží a otáčí nástrojem.

- Stůl: Povrch, na kterém je upnut obrobek.

- Řídící jednotka: Počítačový systém, který kontroluje pohyby stroje na základě programů.

4. Základy programování CNC strojů (G-kódy a M-kódy)

- G-kódy: Slouží k definování pohybů nástroje (např. G00 - rychlý posuv, G01 - lineární interpolace).

- M-kódy: Slouží k ovládání pomocných funkcí (např. M03 - zapnutí vřetena, M05 - vypnutí vřetena).

5. Postup při obrábění na CNC stroji

- Návrh CAD modelu: Prvním krokem je vytvoření 3D modelu dílu v CAD softwaru.

- Generování CAM programu: Z CAD modelu se vytvoří CAM program, který obsahuje dráhy nástrojů.

- Simulace a ověření: Program se simuluje, aby se zkontrolovaly možné chyby.

- Přenos do CNC stroje: Program se nahrává do CNC stroje např. pomocí USB klíče

- Nastavení stroje: Upnutí materiálu a nastavení nástrojů.

- Vlastní obrábění: Stroj provádí obrábění podle programu.

6. Bezpečnost při práci s CNC stroji

- Ochranné pomůcky: Vždy používat ochranné brýle, rukavice a případně i další pomůcky.

- Kontrola stroje před spuštěním: Ověřit správné nastavení a upevnění materiálu i nástrojů.

- Bezpečná vzdálenost: Během obrábění se nikdy nezdržovat v blízkosti pohybujících se částí stroje.

Poznámky:

- Technologie tisku na 3D tiskárnách

1. Úvod do 3D tisku
3D tisk je moderní technologie, která umožňuje vytváření trojrozměrných objektů postupným přidáváním materiálu vrstvu po vrstvě na základě digitálního modelu. Tento proces se také nazývá aditivní výroba.

2. Historie 3D tisku
První 3D tiskárna byla vyvinuta v roce 1983 Charlesem Hullem, který vynalezl technologii stereolitografie (SLA). Od té doby se 3D tisk rychle rozvíjel a dnes je dostupný i pro širokou veřejnost.

3. Základní typy 3D tiskáren

- FDM (Fused Deposition Modeling): Nejrozšířenější typ 3D tiskáren, které používají roztavený plast (filament) jako tiskový materiál.

- SLA (Stereolithography): Využívá UV laser k vytvrzování tekuté pryskyřice vrstvu po vrstvě.

- SLS (Selective Laser Sintering): Tiskárny, které pomocí laseru spékají práškový materiál (např. nylon) do pevných objektů.

4. Materiály pro 3D tisk

- PLA (Polylactic Acid): Biodegradabilní plast, snadno tisknutelný, vhodný pro začátečníky.

- ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene): Odolný plast, používá se např. v automobilovém průmyslu, vyžaduje vyšší teploty tisku.

- PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol): Kombinuje vlastnosti PLA a ABS, odolný a pružný.

- Nylon: Silný a odolný materiál, vhodný pro technické součástky.

- Pryskyřice: Používá se v SLA tiskárnách, umožňuje velmi detailní tisk.

5. Základní postup při 3D tisku

- Návrh modelu: Vytvoření 3D modelu v CAD softwaru nebo stažení modelu z online databáze (např. Thingiverse).

- Příprava modelu: Import modelu do slicer softwaru, který připraví G-kódy pro tiskárnu (např. Cura, PrusaSlicer).

- Nastavení tiskárny: Výběr vhodného materiálu, nastavení teploty, rychlosti tisku a dalších parametrů.

- Tisk: Spuštění tiskového procesu, během kterého tiskárna vytváří objekt vrstvu po vrstvě.

- Post-processing: Dokončení tisku, odstranění podpěr, případné další úpravy (broušení, lakování).

6. Bezpečnost při práci s 3D tiskárnami

- Pracovní prostředí: Udržujte prostor kolem tiskárny čistý a dobře větraný, zejména při tisku s materiály jako ABS, které mohou uvolňovat škodlivé výpary.

- Ochrana při manipulaci: Při práci s horkými částmi tiskárny (např. tryska, podložka) používejte ochranné rukavice.

- Chemické látky: Při práci s pryskyřicemi a rozpouštědly používejte ochranné brýle a rukavice.

Poznámky:

- Technologie obrábění pomocí laseru

1. Úvod do technologie obrábění laserem
Laserové obrábění je moderní technologie, která využívá koncentrovaný paprsek světla (laser) k přesnému řezání, gravírování nebo značení materiálů. Laser může materiál tavit, spalovat nebo odpařovat, což umožňuje velmi přesné a jemné opracování.

2. Historie laserového obrábění
Laser byl poprvé teoreticky popsán Albertem Einsteinem v roce 1917, ale první praktický laser byl vyvinut v roce 1960. Od té doby se technologie rychle vyvinula a laserové obrábění se stalo klíčovou metodou v průmyslu.

3. Princip fungování laseru
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) funguje na principu zesílení světla stimulovanou emisí záření. Laserový paprsek je soustředěn na velmi malou plochu, což umožňuje generování vysokých teplot na povrchu materiálu a jeho přesné opracování.

4. Typy laserů používané při obrábění

- CO2 lasery: Používají se pro řezání nekovových materiálů, jako je dřevo, plast, sklo a textil.

- Fiber (vláknové) lasery: Vhodné pro obrábění kovů, vysoká rychlost a přesnost.

- YAG (Yttrium-Aluminium-Garnet) lasery: Používají se pro řezání kovů a keramiky, často ve zdravotnictví a automobilovém průmyslu.

5. Využití laserového obrábění

- Řezání: Laserové řezání se využívá pro přesné dělení materiálů, např. kovů, plastů nebo dřeva.

- Gravírování a značení: Laserem lze vytvářet jemné vzory nebo označení na povrchu materiálu.

- Svařování: Lasery se využívají i pro přesné svařování tenkých vrstev kovů.

- Mikroobrábění: Umožňuje opracování velmi malých a jemných komponentů, často v elektronice a medicíně.

6. Výhody a nevýhody laserového obrábění

- Výhody:

  - Vysoká přesnost a kvalita řezu.

  - Minimální deformace materiálu díky malému tepelnému ovlivnění.

  - Rychlost a efektivita při sériové výrobě.

- Nevýhody:

  - Vysoká pořizovací cena laserových zařízení.

  - Omezené použití u velmi silných materiálů.

  - Potřeba přesné kalibrace a údržby.

7. Bezpečnost při práci s lasery

- Ochranné brýle: Při práci s laserem vždy používejte speciální ochranné brýle, které chrání oči před poškozením laserovým zářením.

- Bezpečná zóna: Udržujte bezpečnou vzdálenost od pracovního prostoru laseru a zabraňte neautorizovanému přístupu.

- Ventilace: Zajistěte dostatečnou ventilaci, zejména při řezání materiálů, které mohou uvolňovat škodlivé výpary.

Poznámky:

- Technologie obrábění vodním paprskem

1. Úvod do technologie obrábění vodním paprskem
Obrábění vodním paprskem je moderní technologie, která využívá velmi vysokého tlaku vody ke zpracování různých materiálů. Tato metoda je přesná, ekologická a vhodná pro široké spektrum materiálů.

2. Princip fungování vodního paprsku

Základní princip: Vysokotlaký vodní paprsek je směrován na povrch materiálu. Díky extrémnímu tlaku (až 4 000 bar) dochází k odstraňování materiálu, což umožňuje řezání nebo tvarování.

Abrasivní vodní paprsek: U tvrdších materiálů se do vody přidává abrazivní materiál (např. granátový písek), který zvyšuje řeznou schopnost paprsku.

3. Historie a vývoj technologie

Historie: První pokusy s řezáním vodním paprskem sahají do 50. let 20. století. První komerční stroje byly vyvinuty v 70. letech.

Vývoj: Moderní technologie zahrnuje použití pokročilých CNC strojů, které umožňují velmi přesné řízení paprsku a komplexní tvary.

4. Typy strojů pro obrábění vodním paprskem

Čistý vodní paprsek: Používá se pro měkčí materiály, jako je guma, plast, papír nebo potraviny.

Abrasivní vodní paprsek: Používá se pro tvrdé materiály, jako je kov, kámen, sklo nebo keramika.

5. Využití obrábění vodním paprskem

Řezání kovů: Ocel, hliník, titan, a další kovy lze řezat bez tepelných deformací.

Zpracování skla: Přesné řezání a tvarování skla bez prasklin.

Výroba těsnění: Vodní paprsek je ideální pro výrobu složitých tvarů z gumy a dalších měkkých materiálů.

Letecký a automobilový průmysl: Používá se pro výrobu dílů s vysokou přesností a bez tepelného ovlivnění.

6. Výhody a nevýhody obrábění vodním paprskem

Výhody:

- Široká škála materiálů, které lze obrábět.

- Žádné tepelné ovlivnění materiálu (žádné tepelné deformace).

- Ekologická technologie (nepoužívají se toxické látky).

- Vysoká přesnost a kvalita řezu.

Nevýhody:

- Vysoké provozní náklady kvůli spotřebě vody a abraziva.

- Omezená rychlost řezání u velmi silných materiálů.

- Nutnost řešení odpadní vody a abraziva.

7. Bezpečnost při práci s vodním paprskem

Ochranné pomůcky: Vždy používejte ochranné brýle, rukavice a případně ochranný oděv.

Práce s vysokým tlakem: Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny týkající se práce s vysokotlakými zařízeními.

Odpovědné nakládání s odpadem: Zajistěte správnou likvidaci použitého abraziva a odpadní vody, aby nedocházelo k znečištění životního prostředí.

Poznámky:

- Technologie obrábění plazmou

1. Úvod do technologie obrábění plazmou
Obrábění plazmou je proces řezání elektricky vodivých materiálů pomocí horkého, ionizovaného plynu (plazmy). Tento plyn je vytvářen elektrickým obloukem a má velmi vysokou teplotu, což umožňuje efektivní a rychlé řezání materiálů.

2. Princip fungování plazmového řezání

- Základní princip: Plazmový řezací stroj využívá elektrický oblouk k vytvoření plazmy z pracovního plynu (obvykle stlačeného vzduchu, argonu nebo dusíku). Plazma prochází vysokou rychlostí tryskou a taje materiál, který je následně odfukován pryč.

- Teplota plazmy: Plazma dosahuje teploty až 30 000 °C, což je dostatečné pro tavení a řezání kovů.

3. Historie a vývoj technologie

- Historie: Technologie plazmového řezání byla vyvinuta v 50. letech 20. století jako způsob rychlého řezání kovů, které bylo problematické zpracovat pomocí tradičních metod.

- Vývoj: Moderní plazmové řezací stroje jsou často řízeny CNC technologiemi, což umožňuje vysokou přesnost a automatizaci procesu.

4. Typy plazmových řezacích strojů

- Ruční plazmové řezačky: Přenosné nástroje vhodné pro menší nebo terénní práce.

- Stacionární plazmové řezačky: Větší stroje, které jsou často integrované do CNC systémů pro automatizované řezání složitých tvarů.

5. Využití plazmového řezání

- Kovovýroba: Řezání oceli, hliníku, mědi a dalších elektricky vodivých kovů pro výrobu konstrukcí, součástí strojů a dalších výrobků.

- Automobilový průmysl: Používá se při výrobě a opravách karoserií a rámů.

- Stavebnictví: Využívá se pro řezání kovových konstrukčních prvků.

- Umělecké a dekorativní práce: Plazmové řezání umožňuje vytvářet složité tvary a vzory v kovových materiálech.

6. Výhody a nevýhody plazmového řezání

- Výhody:

  - Vysoká rychlost řezání a efektivita.

  - Schopnost řezat širokou škálu kovů různé tloušťky.

  - Možnost řezání různých tvarů s vysokou přesností.

- Nevýhody:

  - Omezena na elektricky vodivé materiály.

  - Vysoké provozní náklady (spotřeba elektřiny a plynů).

  - Může vytvářet nebezpečné výpary a ultrafialové záření, což vyžaduje ochranné pomůcky a vhodné pracovní prostředí.

7. Bezpečnost při práci s plazmovou řezačkou

- Ochranné pomůcky: Používejte ochranné brýle, rukavice, štíty na obličej a ochranný oděv, aby se zabránilo popáleninám a zraněním od létajících částic.

- Ventilace: Zajistěte dostatečné větrání nebo odsávání, aby se minimalizovalo vystavení nebezpečným výparům.

- Elektrická bezpečnost: Dodržujte pokyny pro práci s elektrickým zařízením, včetně správného uzemnění stroje.

Poznámky:

- Výroba sesazenek a dýhování

Základní pojmy:

dýha – tenký list nebo pás vyrobený z masivního dřeva loupáním krájením nebo řezáním

dýhový svazek – několik dýh ve svazku ze stejného stromu

částečná sesazenka – několik dýh vzájemně spojených které netvoří úplnou sesazenku

úplná sesazenka – vzájemně spojené dýhy tvořící konečný obrazec

rozdělení sesazenek podle použití :

- +    Vnější sesazenka – okrasná dýha s přesnou návaznou kresbou

- Vnitřní sesazenka – přesná spára s menšími nároky na kresbu a barevnost jednotlivých dýh

- Skrytá – neviditelná místa – dno skříňky apod.

Obrazce sesazenky:

Délkové sesazení:

Výroba sesazenek:

- Kontrola vlhkosti

- Vyrovnání dýh (napařováním, lisováním)

- Formátování dýh

- ručně (dýhořezka, hoblování broušení)

- strojně (stříhání-frézováním)

- spárování – skládaní souborů

- ručně – při použití papírové pásky, páska vždy na lícní straně

- strojní sešívaní – pomocí tavného vlákna

Dýhování

je proces, kdy nalepujeme dýhy nebo sesazenky na nosný mtr (DTD,PDL,MDF)

účel dýhování:

- ekonomický

- ekologický

- estetický

- technický

Průběh dýhování:

- přířezy desek – s nadmírou délky i šířky

- není-li, provádíme tloušťkovou egalizaci (širokopásová bruska)

- příprava lepidla  PF, UF

- nanášení lepidla (navalováním, stěrkou)

- skládaní souborů (platí zde pravidlo symetrie, což znamená, že na každou stranu od střední nosné vrstvy dáváme stejný počet dýh nejlépe stejného druhu a stejného způsobu výroby)

- lisování – ručně – poky (dotahujeme od středu střídavě ke krajům) strojně – lisy – za studena za tepla za horka v lisech jedno etážových (s posuvným pásem nebo zavážecím vozíkem) nebo více etážové lisy

Průběh strojního lisování:

- skládaní souborů do etáže

- uzavíraní lisu

- vlastní lisování za použití tlaku a teploty

- otevírání lisu

- vyprazdňování lisu

Lepení v hydraulických lisech se provádí:

- za studena – 5 – 25 °C

- za tepla – 30 – 100°C

- za horka nad 100°C

Schéma jednoetážového lisu s posuvným pásem:

Schéma jednoetážového lisu se zavážecím vozíkem:

Schéma víceetážového lisu:

Další možností lisování – lepení je v membránových lisech a vakuových lisech.

### Téma: Nalepování fólií a laminátů

Nalepování folii a laminátu je to taková úprava konstrukčních desek, která plní funkci estetickou i technickou. Folie a lamináty jsou povrchově dokončeny a odpadá jakákoli následná PÚ

folie do tloušťky 1 mm

lamina nad 1 mm

jelikož jsou tyto materiály velmi tenké podkladový nosný materiál musí být hladký laminem opatřujeme DTD, MDF, HDF ......

Laminát se skládá s několika vrstev:

- Transparentní krycí vrstva – ochranná funkce

- Dekorační vrstva – udává vzhled laminátu imituje dřevo kámen kov atd.….

- Izolační vrstva – zabraňuje unikání volného formaldehydu z dřevotřískové desky a zároveň zabraňuje tmavnutí povrchových vrstev laminátu

- Středová vrstva – je tvořena několika papíry kdy jejich počet udává výslednou tloušťku laminátu a jeho tvrdost

- Vyrovnávací vrstva – proti tahová zabraňuje deformaci

Nalepování laminátu:

- Za studena při běžných teplotách v lisech s použitím uf nebo pf

- za studena s použitím kaučukových lepidel bez tlaková

C) za tepla provádíme v hydraulických lisech při použití uf lepidel a teplotou do 70oc

Při lepení v hydraulických lisech používáme na rubovou stranu protitahový papír folii nebo dýhu

V dnešní době jsou hojně používané HPL lamináty, které jsou tvořeny z jednotlivých papírů, které jsou prosyceny pryskyřicí a lisovány při vysoké teplotě tím se vytvoří vysoce pevný a kompaktní materiál

Nalepení fólií:

Brusné folie – používají se jako podklad pod nátěrové hmoty a nahrazují podkladový tmel

Dekorativní folie –vyrábí se v tloušťkách 0,12- 0,8 termoplastické PVC

Nalepování:

- za studena

- vhodné pro aglomerované materiály s jemným povrchem, hrubší povrch se při pomalém způsobu vytvrzování může pod tenkou objevit folie mohou být – termoplastické, reaktoplastická z nosnou anebo bez nosné vrstvy důležitou podmínkou je flexibilita (ohebnost) a použité lepidlo pro navalování folie uf (močovinoformaldehydové) proces probíhá kontinuálně (nepřetržitě) kdy folie je odvíjena z cívky a automaticky navalována na přířez

- za horka – termokašírování

- při tomto způsobu dochází k minimálnímu bobtnání povrchu a po navalení fólie je povrch úplně hladký. Při tomto způsobu se používají tavná, disperzní nebo uf lepidla a podle toho se volí technika termokašírování

Poznámky:

### Téma: Úvod do světa práce

### 1. Co je to svět práce?
Svět práce zahrnuje veškeré aktivity spojené s vykonáváním povolání nebo práce, ať už v zaměstnaneckém poměru, podnikání nebo jiných formách ekonomické činnosti. Práce je klíčovým aspektem lidského života a je základním prostředkem obživy, seberealizace a přispívání k rozvoji společnosti.

### 2. Typy pracovních poměrů

### Zaměstnanecký poměr: Pracovní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, upravený pracovní smlouvou.

### Práce na dohodu (DPP/DPČ): Krátkodobé nebo nepravidelné pracovní vztahy, často používané pro brigády nebo vedlejší příjmy.

### Podnikání: Samostatná výdělečná činnost, při které jednotlivec nebo skupina osob provozuje vlastní podnik nebo poskytuje služby.

### Freelancing: Nezávislá činnost, kde jednotlivec pracuje na konkrétních projektech pro různé klienty, bez dlouhodobého zaměstnaneckého vztahu.

### 3. Orientace na trhu práce

### Aktuální situace na trhu práce: Zahrnuje informace o poptávce a nabídce pracovních míst, míře nezaměstnanosti, a nejžádanějších oborech.

### Vyhledávání práce: Možnosti zahrnují pracovní portály, personální agentury, sociální sítě  a kariérní centra.

### Networking: Vytváření a udržování kontaktů, které mohou pomoci při hledání zaměstnání nebo kariérním postupu.

### 4. Příprava na zaměstnání

### Životopis (CV): Strukturovaný dokument obsahující vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a další relevantní informace.

### Motivační dopis: Osobní dopis, ve kterém uchazeč vysvětluje, proč má zájem o konkrétní pracovní pozici a proč je pro ni vhodný.

### Pohovor: Osobní setkání s potenciálním zaměstnavatelem, během kterého uchazeč prezentuje své schopnosti a motivaci.

### 5. Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

### Základní práva zaměstnanců: Právo na spravedlivou mzdu, bezpečné pracovní prostředí, dovolenou, ochranu před diskriminací a další.

### Povinnosti zaměstnanců: Dodržování pracovní smlouvy, plnění pracovních úkolů, dodržování bezpečnostních předpisů.

### Práva zaměstnavatelů: Právo na výkon a efektivitu práce zaměstnanců, dodržování 	firemních pravidel a ochranu majetku.

### Povinnosti zaměstnavatelů: Zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí, 	vyplácení mzdy, respektování práv zaměstnanců.

### 6. Osobní a profesní rozvoj

### Sebevzdělávání: Trvalý proces učení se novým dovednostem a znalostem, které 	zvyšují zaměstnatelnost a osobní rozvoj.

### Kariérní růst: Postupný profesní postup, který může zahrnovat povýšení, změnu 	oboru nebo rozvoj podnikání.

### Work-life balance: Rovnováha mezi pracovním a osobním životem, důležitá pro 	dlouhodobou spokojenost a zdraví.