# Střední škola řezbářská Tovačov

# STUDENTSKÝ SEŠIT

I.

PŘEDMĚT	:  Výrobní zařízení

TŘÍDA		:

JMÉNO	:.............................................................

# Přehled učiva:

- Normalizace strojních součástí

- Spojovací součásti

- Součásti k přenosu otáčivého pohybu

- Převody

- Mechanismy

- BOZP - obecně

### Téma: Normalizace strojních součástí

Ve výrobním zařízení se setkáváme s celou řadou strojnických zařízení – stroje, nástroje, mechanismy, které mají celou řadu drobnějších součástek jako jsou:

- Šrouby

- Podložky

- Matice

- Závlačky

- Ložiska

Aby bylo možné při opotřebení nebo poškození uvést stroje zase do provozu schopného stavu, jednotlivé součástky jsou tzv. normalizovány. Čímž mají technickou normou předepsaný tvar, rozměr i materiál.

Druhy základních norem:

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci

EN – Evropská norma

ČSN – Česká státní norma

ON- Oborová norma pro určitý obor – strojírenství, dřevařství....

PN – Podniková norma – daného podniku

### Téma: Základní rozdělení spojovacích součástí

- Spoje rozebíratelné

- Spoje nerozebíratelné

Rozebíratelné:

Všechny stroje nebo mechanismy se skládají z většího počtu součástek, které jsou k sobě nějakým způsobem spojeny. Jedná-li se o součástky, které spojujeme na přechodnou dobu nebo součástky, které po jejich opotřebení potřebujeme vyměnit použijeme rozebíratelných spojů.

Části, které spojujeme jsou tzv. spojované

Části, kterými spojujeme jsou spojovací

Nerozebíratelné:

Některé součásti však nemusíme rozdělovat nebo dokonce potřebujeme, aby nebyly rozebíratelné, zde používáme tzv. pevné nerozebíratelné spoje. To jsou takové, u kterého dvě tímto způsobem spojené součástky nejdou rozpojit bez poškození.

Rozdělení spojů:

Rozebíratelné:

- Šroubové  str. 13

- Kolíkové  str .15

- Klínové str. 17

- Perové str. 17

- Pružné str. 20

- Svěrné str. 17

Nerozebíratelné:

- Nýtové str. 19

- Svarové str. 18

- Tlakové

- Lepené

- Rozebíratelné spoje

Téma: Šroubové spoje

Rozlišujeme čtyři základní druhy šroubových spojů: str.13

- Šroub s maticí

- Maticový šroub

- Zašroubovaný šroub s hlavou

- Závrtný šroub s maticí

Šrouby rozdělujeme:

- Podle tvaru hlavy -  PP

- Podle závitu

Pro zhotovení šroubového spoje používáme:

- Matici – PP

- Podložku - PP

### Téma: Kolíkové a klínové spoje

Kolíky: používají se k zabránění otáčení jedné součásti vůči druhé

Rozdělení:

- Válcové  - PP  str.17

- Kuželové

Klíny:

Zajišťují přenos otáčivého pohybu z jedné součásti na druhou. Obvykle spojují hřídel s nábojem. Klínové spojení používáme buď pomocí:

- Podélných klínů – např. při spojení hřídele s ozubeným kolem

- Příčných klínů – pístní tyč k křižákem  PP

### Téma: Perové, pružné a svěrné spoje

- Pera: na rozdíl od klínů pera nemají úkos. Mezi horní plochou pera a dnem drážky v náboji je vůle. Pera nemají boční vůli, dovolují však podélný – axiální posuv. – PP

- Pružné spoje: často je třeba strojní součást spojit pružně např. ložnou plochu nákladního auta s podvozkem. K tomuto účelu používáme pružiny. Pružiny jsou namáhány na:

- Ohyb

- Krut

- Kombinovaně

Typy pružin  PP str.20

- Svěrné spoje: používají se tam, kde je třeba často měnit vzájemnou polohu spojovaných součástí a přitom tyto části rychle uvolnit, sevřít nebo vzepřít. Spoj vznikne např. tím, že se hřídel pevně sevře a vznikne dostatečné tření pro přenos pohybu. Mohou být kombinované s klínem, perem nebo drážkou.  PP str.17

- Nerozebíratelné spoje

### Téma: Nýtové spoje

Nýty jsou samostatné spojovací součásti. Nýt se skládá z hlavice a dříku, jehož roznýtováním se vytváří závěrná hlava

Podle konstrukce nýtování rozdělujeme samotné nýtování na:

- Nepřímé nýtování – nýty jsou samostatné spojovací součásti

- Přímé nýtování – dřík nýtu je vytvořen z jedné spojovací součásti – není zde samotný nýt.  PP

Podle úpravy spojovaných plechů rozdělujeme nýtování na:

- Přesazené plechy – přeplátování

- S jednou stykovou deskou

- Se dvěma stykovými deskami  PP str. 19

Podle použití nýty dělíme:

- Konstrukční -   průměr 10 – 42 mm – pro ocelové konstrukce

- Kotlové  -  průměr 10 – 42 mm   -  mají větší hlavu

- Drobné – průměr 1 – 9 mm – tenké plechy, židle, sudy....

### Téma: Svarové spoje a svary

Obvykle se svařují kovové materiály, ale i plasty.  Základní podmínkou svařování je svařitelnost MTR. Svár se vytváří slitím spojovacích částí nebo použitím přídavného MTR – elektrod

Podle tvaru průřezu a úpravy svaru rozeznáváme:

- Tavné svary

- Tupé – I, V, X, U

- Koutové a rohové svary

- Lemový svar – u těchto svarů dochází prakticky k roztavení a slití okrajů dvou tenkých MTR – mosazný plech atd.

- Tlakové svary

- Přeplátované – bodové, švové

### Téma: Tlakové spoje

Spoj vzniká nalisováním jedné součásti do druhé. Spoj je nehybný a téměř nerozebíratelný. Podle způsobu nalisování rozlišujeme:

- Přímé nalisování

- Nepřímé nalisování

U přímého nalisování je hlavním znakem větší průměr hřídele než otvoru. Vzniká tak velké tření a spoj spolehlivě přenáší kroutící moment. Podmínkou nalisovaného spoje je dobrá pružnost nalisovaných MTR.

Nalisování lze provádět:

- Za normální teploty

- Podchlazením nebo ohřátím . zvýšením teploty  PP

### Téma: Lepené spoje

Vytváří trvalý nerozebíratelný spoj dvou a více dílců, narozdíl od svařování je možné spojovat různé MTR.

Teorie lepení spočívá v silách adhezních – přilnavost různorodých molekul a se silou kohezní  - soudržnost stejnorodých molekul – lepidla.

Lepidla se rozdělují na přírodní a syntetická.

Lepená spára

### Téma: Součásti k přenosu otáčivého pohybu

Otáčivý pohyb a kroutící momenty se přenášejí pomocí strojních součástí, z nichž nejdůležitější jsou hřídele, čepy, ložiska a spojky

- Hřídele:

Je strojní součást sloužící k přenosu otáčivého pohybu i kroutícího momentu – např. od motoru na vřeteno pracovního stroje nebo nesou řemenice, kladky, bubny.

Hřídele se rozdělují:

- Hybné hřídele – přenáší točivý moment a podle tvaru se dělí na:

- Přímé hladké

- Tvarové

- Klikové

- Duté

- Kloubové   PP str. 20

Části hřídelů, kterými se opírá hřídel o rám stroje se nazývají čepy a ty se ukládají do ložisek

- Nosné hřídele – bývají nepohyblivé a jsou uchyceny v rámu stroje. Funkce je, že nesou otáčející se součásti jako kladky, bubny apod.  PP  str. 21

- Ohebné hřídele – spojují konce dvou tuhých hřídelů – jejich poloha se při otáčení mění. Určeny pro menší zatížení.  PP

- Čepy

Jsou to části hřídele uložené v ložiskách nebo nesoucí řemenice, ozubená kola atd. Nejčastěji jsou válcové nebo kuželové. Podle směru působení síly – radiální nebo axiální   PP

- Ložiska

Zachycují síly působící na hřídel.

Rozdělení:

- Kluzná

jednoduchý typ ložiska, který se skládá z pouzdra s výstelkou nebo bez ní.  (výstelka  - bronz, cín, olovo, hliník). Rozdělují se na tenko a tlustostěnná, jsou konstrukčně jednoduší než valivá, ale zároveň mají menší životnost. Důležité je mazání těchto ložisek. Ložiska mohou být radiální nebo axiální    PP

- Valivá

Rozdělují se na radiální a axiální a podle tvaru valivých tělísek na:

- Kuličková

- Válečková

- Soudečková

- Kuželíková

- Jehlová

Ložisko se skládá:

Nejčastěji se používá kuličkové ložisko, pro velké zatížení válečkové, pro proměnlivé dvouřadé soudečkové a v automobilovém průmyslu nejčastěji kuželíková.

Kuličková: v těle ložiska malé kuličky . jedno nebo dvouřadé

Soudečková: malá tělíska podobná soudku – přenáší velké zatížení v radiálním i axiálním směru

Kuželíková: místo válečků komolé kužele

Valivá ložiska mají proti kluzným menší ztráty třením, spotřebuje se méně maziva, ale jsou dražší, montáž je složitější a oprava také.

Mazání ložisek:

Nejčastěji minerálními oleji, hustota se volí podle otáček, čím vyšší otáčky tím řidší olej.

- Spojky

Tvoří skupinu strojních součástí, které trvale nebo dočasně spojují hnací a hnaný hřídel

Rozdělení:

- Nepružné spojky – trvale spojují dva hřídele a dělí se na:

- PEVNÉ: nejjednodušší jednodílná trubková spojka, do které se nasunou oba konce hřídelů a spojí se klíny. Hodí se pro spojení hřídelů o stejném průměru a malých otáčkách   PP

Pro hřídele velkých průměrů se používají kotoučové spojky  PP str. 26

- VYROVNÁVACÍ SPOJKY : dovoluje vzájemný osový posun obou hřídelů vyvolaný například změnou teploty hřídelů nebo jen spojení nesouosých hřídelů. Nejjednodušší vyrovnávací je axiální ozubcová   PP str. 26 – křížová, kloubová

- Pružné spojky

Zde jsou hřídele spojeny prostřednictvím pružných členů – kovových nebo nekovových. Mohou vyrovnávat úhlové vychýlení vzniklé při výrobě nebo montáži a tlumí nárazy.

Str. 27 Bibby spojka

- Výsuvné spojky

slouží k dočasnému přenosu kroutícího momentu - -auto, motorka

- Hydraulické spojky

kroutící moment je přenášen z hnacího hřídele na hnaný prostřednictvím kapaliny  (velká hustota kapaliny malá viskozita)

- Speciální spojky

rozběhová, pojistná

### Téma: Převody

Slouží k přenosu točivého pohybu z hnacího hřídele na hnaný hřídel. Při přenosu se počítá se změnami momentu „M“ a otáček „n“

Dalším důležitým parametrem je převodový poměr „i“ – jedná se o poměr jednotlivých kol nebo jejicj průměrů.

n1		D2

i = ---------   =  ------------

n2		D1

průměr kol

počty otáček

Je-li převodový poměr  „ i“  větší  než 1  = jde o převod do pomala

Je-li převodový poměr  „ i“ menší než 1 = jde o převod do rychla

- Třecí převody

Uskutečňují se při přímém styku kola hnacího a hnaného. Ve většině případů se používá třecích převodů čelních nebo převodů bočních  PP  str.30

Třecí převody přenášejí malé kroutící momenty při silnějším zatížení prokluzují. Obvody kol mohou mít z důvodu lepšího tření různé obložení. (zdrsnění, pryž..). Použití v současné době je malé.

- Řemenové převody

Jedny z nejpoužívanějších převodů u dřevoobráběcích strojů. Točivý moment je přenášen z hnacího na hnaný hřídel pomocí řemene.

Řemen je vyroben z pryžových vrstev vyztužených vlákny z umělého hedvábí nebo ocelovými lanky.

Tvary řemenů:

- Ploché

- Kruhové

- Klínové

- ozubené

PP  str. 32

Opásání řemenic  PP

Pro řemeny platí převod :

n1		D2

i     = ---------   =  ------------

n2		D1

- Řetězové převody

Přenášejí obvodovou sílu a moment stykem z řetězového kola na řetěz a z něho na hnané  řetězové kolo.

Druhy řetězů:

- Svařované – mají jednoduché články svařované z oceli kruhového průřezu. Jsou pohyblivé ve všech směrech – použití všestranné.

Výhodou je, že snáší hrubý provoz  a vyšší teploty.

Nevýhodou je velká hmotnost a malé provozní rychlosti.   PP

- Kloubové řetězy – články jsou z destiček a čepů. Nejpoužívanější jsou Gallovy a válečkové řetězy:  PP  str. 34

- Speciální řetězy – zemědělské mechanismy a dopravníky - - Ewartův  str. 34

- Převody ozubenými koly

Ozubenými koly můžeme přenášet velké kroutící momenty i při malých otáčkách za stálého převodového čísla díky jednotlivým zubům kola

Soukolí podle vzájemné polohy os hřídelů rozdělujeme:

- Rovnoběžné – čelní, vnitřní, vnější

- Různoběžné – kuželové soukolí úhel 90°

- Mimoběžné – šroubové, šnekové   PP  str.36

Základní pojmy ozubení PP str. 35

Pro ozubené převody platí:

n1		Z2

i     = ---------   =  ------------

n2		Z1

Kde Z1 =  počet zubů u hnací hřídele

Z2 = počet zubů u hnané hřídele

### Téma: Mechanismy

Slouží k přenosu energie nebo informace. Stroje se skládají z různých typů mechanismů a to jak z jednoduchých, poloautomatických tak i automatických.

Nejpoužívanější mechanismy:

- Kinematické

- Hydraulické

- Pneumatické

- Elektrické

- Kinematické

Do kinematických patří:

- Pohybové šrouby (lis na ovoce, poky, svidřík)

- Čtyřčlenný mechanismus  PP  str. 41

Nehybnou součástí je rám, kolem jednoho čepu se otáčí klika. Ojnice převádí pohyb na vahadlo. Tento mechanismus je základem dalších. Slouží ke změně otáčivého kruhového pohybu na kyvný a naopak.

- Klikový mechanismus – převádí pohyb vratný v plynulý otáčivý pohyb – u pístových strojů. Máme zkrácený nebo úplný klikový mechanismus. Zkrácený  PP  str. 43

- Vačkový mechanismus – vačka je kotouč s výstupkem, který pohybuje kladičkou, vahadlem nebo jinou součástí mechanismu  PP  str 44

- Hydraulické mechanismy

Přenášejí energii kapalinami a rozdělují se na:

- Hydrostatické – klidným tlakem kapaliny přenášejí energii (zvedák – hever)

- Hydrodynamické – proudící kapalinou (vagóny – spojka, převodovka u vagónu) přenášejí energii.  PP

- Pneumatické mechanismy

Pracují na podobném principu jako hydraulické, ale místo kapaliny je vzduch. K pohonu používají buď píst, nebo membránu. Použití u kompresorů, pneumatických rotačních, přímočarých nebo kyvných motorů.

- Elektrické mechanismy

Jsou zařízení schopná přeměnit elektrickou energii v mechanickou nebo i naopak z mechanické energie vyrábět (generátor).

Typy strojů  PP str. 77 a 78 motor + zapojení

### Téma: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – obecně

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je oblastí společenské činnosti, která zahrnuje všechny požadavky, opatření, prostředky a metody přispívající k vytvoření podmínek pracovního procesu, které zajišťují zdraví pracujících a jejich práceschopnost. Cílem je nejenom vytvoření těchto podmínek, ale i jejich dodržování během pracovního procesu. K tomuto cíli využívá v souladu s tendencemi rozvoje vědy a techniky metod a poznatků souvisejících disciplín z oblasti technických, humánních a ekonomických věd, vychází z jejich výsledků, provádí jejich syntézu a dále je rozpracovává a aplikuje.

Bezpečnost práce je obor, který se zabývá technickými, technologickými, organizačními, výchovnými a jinými opatřeními, jejichž cílem je vytvoření takového pracoviště, pracovního prostředí a práce, ve které nebude docházet k pracovním úrazům. Bezpečnost práce resp. bezpečnost při práci je stav pracovních podmínek zabraňující působení nebezpečných činitelů pracovního procesu na zaměstnance, popř. další osoby. Bezpečnost práce je zajišťována zejména stanovením a dodržováním požadavků na pracoviště (uspořádání, vybavení) a pracovní prostředí, bezpečností technických zařízení (včetně jejich používání), vhodnou organizací práce, vhodnými technologickými a pracovními postupy (včetně zakázaných manipulací), požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.

Konkrétní požadavky jsou předmětem úpravy předpisů k zajištění bezpečnosti práce, které vláda ČR vydává k provedení příslušných ustanovení zákoníku práce. Nové prováděcí předpisy jsou vydávány formou nařízení vlády ČR, které nahrazují zastaralé vyhlášky ČÚBP, ČBÚ a MPSV. Při přípravě předpisů k zajištění bezpečnosti práce se vychází ze směrnice Evropského společenství tak, aby právo ČR bylo v této oblasti kompatibilní s právem ES.