# Střední škola řezbářská Tovačov

# STUDENTSKÝ SEŠIT

I.

PŘEDMĚT: Výrobní zařízení

TŘÍDA:

JMÉNO:

# Přehled učiva:

- Normalizace strojních součástí

- Spojovací součásti

- Součásti k přenosu otáčivého pohybu

- Převody

- Mechanismy

- Zařízení pro přípravu dřeva

- BOZP – obecně

- Úvod do světa práce

### Téma: Normalizace strojních součástí

Ve výrobním zařízení se setkáváme s celou řadou strojnických zařízení – stroje, nástroje, mechanismy, které mají celou řadu drobnějších součástek jako jsou:

- Šrouby

- Podložky

- Matice

- Závlačky

- Ložiska

Aby bylo možné při opotřebení nebo poškození uvést stroje zase do provozu schopného stavu, jednotlivé součástky jsou tzv. normalizovány. Čímž mají technickou normou předepsaný tvar, rozměr i materiál.

Druhy základních norem:

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci

EN – Evropská norma

ČSN – Česká státní norma

ON- Oborová norma pro určitý obor – strojírenství, dřevařství....

PN – Podniková norma – daného podniku

### Téma: Základní rozdělení spojovacích součástí

- Spoje rozebíratelné

- Spoje nerozebíratelné

Rozebíratelné:

Všechny stroje nebo mechanismy se skládají z většího počtu součástek, které jsou k sobě nějakým způsobem spojeny. Jedná-li se o součástky, které spojujeme na přechodnou dobu nebo součástky, které po jejich opotřebení potřebujeme vyměnit použijeme rozebíratelných spojů.

Části, které spojujeme jsou tzv. spojované

Části, kterými spojujeme jsou spojovací

Nerozebíratelné:

Některé součásti však nemusíme rozdělovat nebo dokonce potřebujeme, aby nebyly rozebíratelné, zde používáme tzv. pevné nerozebíratelné spoje. To jsou takové, u kterého dvě tímto způsobem spojené součástky nejdou rozpojit bez poškození.

Rozdělení spojů:

Rozebíratelné:

- Šroubové

- Kolíkové

- Klínové

- Perové

- Pružné

- Svěrné

Nerozebíratelné:

- Nýtové

- Svarové

- Tlakové

- Lepené

- Rozebíratelné spoje

Téma: Šroubové spoje

Rozlišujeme čtyři základní druhy šroubových spojů:

- Šroub s maticí

- Maticový šroub

- Zašroubovaný šroub s hlavou

- Závrtný šroub s maticí

Šrouby rozdělujeme:

- Podle tvaru hlavy

- Podle závitu

Pro zhotovení šroubového spoje používáme:

- Matici

- Podložku

### Téma: Kolíkové a klínové spoje

Kolíky: používají se k zabránění otáčení jedné součásti vůči druhé

Rozdělení:

- Válcové

- Kuželové

Klíny:

Zajišťují přenos otáčivého pohybu z jedné součásti na druhou. Obvykle spojují hřídel s nábojem. Klínové spojení používáme buď pomocí:

- Podélných klínů – např. při spojení hřídele s ozubeným kolem

- Příčných klínů – pístní tyč k křižákem

### Téma: Perové, pružné a svěrné spoje

- Pera: na rozdíl od klínů pera nemají úkos. Mezi horní plochou pera a dnem drážky v náboji je vůle. Pera nemají boční vůli, dovolují však podélný – axiální posuv

- Pružné spoje: často je třeba strojní součást spojit pružně např. ložnou plochu nákladního auta s podvozkem. K tomuto účelu používáme pružiny. Pružiny jsou namáhány na:

- Ohyb

- Krut

- Kombinovaně

Typy pružin

- Svěrné spoje: používají se tam, kde je třeba často měnit vzájemnou polohu spojovaných součástí a přitom tyto části rychle uvolnit, sevřít nebo vzepřít. Spoj vznikne např. tím, že se hřídel pevně sevře a vznikne dostatečné tření pro přenos pohybu. Mohou být kombinované s klínem, perem nebo drážkou

- Nerozebíratelné spoje

### Téma: Nýtové spoje

Nýty jsou samostatné spojovací součásti. Nýt se skládá z hlavice a dříku, jehož roznýtováním se vytváří závěrná hlava

Podle konstrukce nýtování rozdělujeme samotné nýtování na:

- Nepřímé nýtování – nýty jsou samostatné spojovací součásti

- Přímé nýtování – dřík nýtu je vytvořen z jedné spojovací součásti – není zde samotný nýt

Podle úpravy spojovaných plechů rozdělujeme nýtování na:

- Přesazené plechy – přeplátování

- S jednou stykovou deskou

- Se dvěma stykovými deskami

Podle použití nýty dělíme:

- Konstrukční -   průměr 10 – 42 mm – pro ocelové konstrukce

- Kotlové  -  průměr 10 – 42 mm   -  mají větší hlavu

- Drobné – průměr 1 – 9 mm – tenké plechy, židle, sudy....

### Téma: Svarové spoje a svary

Obvykle se svařují kovové materiály, ale i plasty.  Základní podmínkou svařování je svařitelnost MTR. Svár se vytváří slitím spojovacích částí nebo použitím přídavného MTR – elektrod

Podle tvaru průřezu a úpravy svaru rozeznáváme:

- Tavné svary

- Tupé – I, V, X, U

- Koutové a rohové svary

- Lemový svar – u těchto svarů dochází prakticky k roztavení a slití okrajů dvou tenkých MTR – mosazný plech atd.

- Tlakové svary

- Přeplátované – bodové, švové

### Téma: Tlakové spoje

Spoj vzniká nalisováním jedné součásti do druhé. Spoj je nehybný a téměř nerozebíratelný. Podle způsobu nalisování rozlišujeme:

- Přímé nalisování

- Nepřímé nalisování

U přímého nalisování je hlavním znakem větší průměr hřídele než otvoru. Vzniká tak velké tření a spoj spolehlivě přenáší kroutící moment. Podmínkou nalisovaného spoje je dobrá pružnost nalisovaných MTR.

Nalisování lze provádět:

- Za normální teploty

- Podchlazením nebo ohřátím. zvýšením teploty

### Téma: Lepené spoje

Vytváří trvalý nerozebíratelný spoj dvou a více dílců, narozdíl od svařování je možné spojovat různé MTR.

Teorie lepení spočívá v silách adhezních – přilnavost různorodých molekul a se silou kohezní  - soudržnost stejnorodých molekul – lepidla.

Lepidla se rozdělují na přírodní a syntetická.

Lepená spára

### Téma: Součásti k přenosu otáčivého pohybu

Otáčivý pohyb a kroutící momenty se přenášejí pomocí strojních součástí, z nichž nejdůležitější jsou hřídele, čepy, ložiska a spojky

- Hřídele:

Je strojní součást sloužící k přenosu otáčivého pohybu i kroutícího momentu – např. od motoru na vřeteno pracovního stroje nebo nesou řemenice, kladky, bubny.

Hřídele se rozdělují:

- Hybné hřídele – přenáší točivý moment a podle tvaru se dělí na:

- Přímé hladké

- Tvarové

- Klikové

- Duté

- Kloubové

Části hřídelů, kterými se opírá hřídel o rám stroje se nazývají čepy a ty se ukládají do ložisek

- Nosné hřídele – bývají nepohyblivé a jsou uchyceny v rámu stroje. Funkce je, že nesou otáčející se součásti jako kladky, bubny apod

- Ohebné hřídele – spojují konce dvou tuhých hřídelů – jejich poloha se při otáčení mění. Určeny pro menší zatížení

- Čepy

Jsou to části hřídele uložené v ložiskách nebo nesoucí řemenice, ozubená kola atd. Nejčastěji jsou válcové nebo kuželové. Podle směru působení síly – radiální nebo axiální

- Ložiska

Zachycují síly působící na hřídel.

Rozdělení:

- Kluzná

jednoduchý typ ložiska, který se skládá z pouzdra s výstelkou nebo bez ní.  (výstelka  - bronz, cín, olovo, hliník). Rozdělují se na tenko a tlustostěnná, jsou konstrukčně jednoduší než valivá, ale zároveň mají menší životnost. Důležité je mazání těchto ložisek. Ložiska mohou být radiální nebo axiální

- Valivá

Rozdělují se na radiální a axiální a podle tvaru valivých tělísek na:

- Kuličková

- Válečková

- Soudečková

- Kuželíková

- Jehlová

Ložisko se skládá:

Nejčastěji se používá kuličkové ložisko, pro velké zatížení válečkové, pro proměnlivé dvouřadé soudečkové a v automobilovém průmyslu nejčastěji kuželíková.

Kuličková: v těle ložiska malé kuličky . jedno nebo dvouřadé

Soudečková: malá tělíska podobná soudku – přenáší velké zatížení v radiálním i axiálním směru

Kuželíková: místo válečků komolé kužele

Valivá ložiska mají proti kluzným menší ztráty třením, spotřebuje se méně maziva, ale jsou dražší, montáž je složitější a oprava také.

Mazání ložisek:

Nejčastěji minerálními oleji, hustota se volí podle otáček, čím vyšší otáčky tím řidší olej.

- Spojky

Tvoří skupinu strojních součástí, které trvale nebo dočasně spojují hnací a hnaný hřídel

Rozdělení:

- Nepružné spojky – trvale spojují dva hřídele a dělí se na:

- PEVNÉ: nejjednodušší jednodílná trubková spojka, do které se nasunou oba konce hřídelů a spojí se klíny. Hodí se pro spojení hřídelů o stejném průměru a malých otáčkách

Pro hřídele velkých průměrů se používají kotoučové spojky

- VYROVNÁVACÍ SPOJKY: dovoluje vzájemný osový posun obou hřídelů vyvolaný například změnou teploty hřídelů nebo jen spojení nesouosých hřídelů. Nejjednodušší vyrovnávací je axiální ozubcová

- Pružné spojky

Zde jsou hřídele spojeny prostřednictvím pružných členů – kovových nebo nekovových. Mohou vyrovnávat úhlové vychýlení vzniklé při výrobě nebo montáži a tlumí nárazy.

- Výsuvné spojky

slouží k dočasnému přenosu kroutícího momentu - -auto, motorka

- Hydraulické spojky

kroutící moment je přenášen z hnacího hřídele na hnaný prostřednictvím kapaliny (velká hustota kapaliny malá viskozita)

- Speciální spojky

rozběhová, pojistná

### Téma: Převody

Slouží k přenosu točivého pohybu z hnacího hřídele na hnaný hřídel. Při přenosu se počítá se změnami momentu „M“ a otáček „n“

Dalším důležitým parametrem je převodový poměr „i“ – jedná se o poměr jednotlivých kol nebo jejich průměrů

n1		D2

i = ---------   =  ------------

n2		D1

průměr kol

počty otáček

Je-li převodový poměr  „ i“  větší  než 1  = jde o převod do pomala

Je-li převodový poměr  „ i“ menší než 1 = jde o převod do rychla

Třecí převody

Uskutečňují se při přímém styku kola hnacího a hnaného. Ve většině případů se používá třecích převodů čelních nebo převodů bočních

Třecí převody přenášejí malé kroutící momenty při silnějším zatížení prokluzují. Obvody kol mohou mít z důvodu lepšího tření různé obložení. (zdrsnění, pryž..). Použití v současné době je malé.

Řemenové převody

Jedny z nejpoužívanějších převodů u dřevoobráběcích strojů. Točivý moment je přenášen z hnacího na hnaný hřídel pomocí řemene.

Řemen je vyroben z pryžových vrstev vyztužených vlákny z umělého hedvábí nebo ocelovými lanky.

Tvary řemenů:

- Ploché

- Kruhové

- Klínové

- ozubené

Opásání řemenic

Pro řemeny platí převod:

n1		D2

i     = ---------   =  ------------

n2		D1

Řetězové převody

Přenášejí obvodovou sílu a moment stykem z řetězového kola na řetěz a z něho na hnané  řetězové kolo.

Druhy řetězů:

- Svařované – mají jednoduché články svařované z oceli kruhového průřezu. Jsou pohyblivé ve všech směrech – použití všestranné.

Výhodou je, že snáší hrubý provoz  a vyšší teploty.

Nevýhodou je velká hmotnost a malé provozní rychlosti

- Kloubové řetězy – články jsou z destiček a čepů. Nejpoužívanější jsou Gallovy a válečkové řetězy:

- Speciální řetězy – zemědělské mechanismy a dopravníky - Ewartův

Převody ozubenými koly

Ozubenými koly můžeme přenášet velké kroutící momenty i při malých otáčkách za stálého převodového čísla díky jednotlivým zubům kola

Soukolí podle vzájemné polohy os hřídelů rozdělujeme:

- Rovnoběžné – čelní, vnitřní, vnější

- Různoběžné – kuželové soukolí úhel 90°

- Mimoběžné – šroubové, šnekové

Základní pojmy ozubení

Pro ozubené převody platí:

n1		Z2

i     = ---------   =  ------------

n2		Z1

Kde Z1 =  počet zubů u hnací hřídele

Z2 = počet zubů u hnané hřídele

### Téma: Mechanismy

Slouží k přenosu energie nebo informace. Stroje se skládají z různých typů mechanismů a to jak z jednoduchých, poloautomatických tak i automatických.

Nejpoužívanější mechanismy:

- Kinematické

- Hydraulické

- Pneumatické

- Elektrické

- Kinematické

Do kinematických patří:

- Pohybové šrouby (lis na ovoce, poky, svidřík)

- Čtyřčlenný mechanismus

Nehybnou součástí je rám, kolem jednoho čepu se otáčí klika. Ojnice převádí pohyb na vahadlo. Tento mechanismus je základem dalších. Slouží ke změně otáčivého kruhového pohybu na kyvný a naopak

- Klikový mechanismus – převádí pohyb vratný v plynulý otáčivý pohyb – u pístových strojů. Máme zkrácený nebo úplný klikový mechanismus. Zkrácený

- Vačkový mechanismus – vačka je kotouč s výstupkem, který pohybuje kladičkou, vahadlem nebo jinou součástí mechanismu

- Hydraulické mechanismy

Přenášejí energii kapalinami a rozdělují se na:

- Hydrostatické – klidným tlakem kapaliny přenášejí energii (zvedák – hever)

- Hydrodynamické – proudící kapalinou (vagóny – spojka, převodovka u vagónu) přenášejí energii

- Pneumatické mechanismy

Pracují na podobném principu jako hydraulické, ale místo kapaliny je vzduch. K pohonu používají buď píst, nebo membránu. Použití u kompresorů, pneumatických rotačních, přímočarých nebo kyvných motorů.

- Elektrické mechanismy

Jsou zařízení schopná přeměnit elektrickou energii v mechanickou nebo i naopak z mechanické energie vyrábět (generátor).

Typy strojů:

Zařízení pro přípravu dřeva

### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – obecně

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je oblastí společenské činnosti, která zahrnuje všechny požadavky, opatření, prostředky a metody přispívající k vytvoření podmínek pracovního procesu, které zajišťují zdraví pracujících a jejich práceschopnost. Cílem je nejenom vytvoření těchto podmínek, ale i jejich dodržování během pracovního procesu. K tomuto cíli využívá v souladu s tendencemi rozvoje vědy a techniky metod a poznatků souvisejících disciplín z oblasti technických, humánních a ekonomických věd, vychází z jejich výsledků, provádí jejich syntézu a dále je rozpracovává a aplikuje.

Bezpečnost práce je obor, který se zabývá technickými, technologickými, organizačními, výchovnými a jinými opatřeními, jejichž cílem je vytvoření takového pracoviště, pracovního prostředí a práce, ve které nebude docházet k pracovním úrazům. Bezpečnost práce resp. bezpečnost při práci je stav pracovních podmínek zabraňující působení nebezpečných činitelů pracovního procesu na zaměstnance, popř. další osoby. Bezpečnost práce je zajišťována zejména stanovením a dodržováním požadavků na pracoviště (uspořádání, vybavení) a pracovní prostředí, bezpečností technických zařízení (včetně jejich používání), vhodnou organizací práce, vhodnými technologickými a pracovními postupy (včetně zakázaných manipulací), požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.

Konkrétní požadavky jsou předmětem úpravy předpisů k zajištění bezpečnosti práce, které vláda ČR vydává k provedení příslušných ustanovení zákoníku práce. Nové prováděcí předpisy jsou vydávány formou nařízení vlády ČR, které nahrazují zastaralé vyhlášky ČÚBP, ČBÚ a MPSV. Při přípravě předpisů k zajištění bezpečnosti práce se vychází ze směrnice Evropského společenství tak, aby právo ČR bylo v této oblasti kompatibilní s právem ES.

Úvod do světa práce